Министерство образования и науки Пермского края

Октябрьский филиал

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«КРАЕВОЙ политехнический колледж»

заочный

открытый краевой конкурсй методических разработок по учебным дисциплинам и

профессиональным модулям УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Номинация: методические указания/рекомендации по проведению лабораторных/практических работ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

По междисциплинарному курсу 
«Технология штукатурных и декоративных работ»

для студентов профессии

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Мурыгина Галина Николаевна мастер производственного обучения

2023

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» для студентов профессии среднего профессионального образования 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» ГБПОУ «Краевой политехнический колледж», 2023. – 58с.

Составитель: Мурыгина Галина Николаевна, мастер производственного обучения высшей категории

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 5 |
| --- | --- |
| Перечень практических работ | 7 |
| Практическая работа №1 «Подготовка к работе инструментов, приспособлений и инвентаря для штукатурных работ» | 9 |
| Практическая работа № 2 «Построение схемы организации рабочего места при подготовке поверхностей под оштукатуривание» | 10 |
| Практическая работа № 3 «Составление схемы «Виды строительных растворов для обычных штукатурок» | 10 |
| Практическая работа № 4 «Приготовлению растворов и сухих растворных смесей» | 12 |
| Практическая работа № 5 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей» | 13 |
| Практическая работа № 6 «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по оштукатуриванию поверхностей» | 15 |
| Практическая работа № 7 «Разработка инструкционной карты для выполнения работ по провешиванию поверхностей под штукатурку» | 20 |
| Практическая работа № 8 «Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству штукатурки» | 23 |
| Практическая работа № 9 «Разработка алгоритма последовательности выполнения технологических операций по оштукатуриванию поверхностей смесями КНАУФ» | 24 |
| Практическая работа № 10 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей смесями КНАУФ» | 25 |
| Практическая работа № 11 «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей строительными смесями КНАУФ» | 26 |
| Практическая работа № 12 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании откосов» | 27 |
| Практическая работа № 13 «Разработка последовательности технологических операций для оштукатуривания откосов» | 28 |
| Практическая работа № 14 «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для оштукатуривания откосов» | 29 |
| Практическая работа № 15 «Разработка инструкционной карты железнения поверхности штукатурки» | 29 |
| Практическая работа № 16 «Разработка инструкционной карты «Устройство тяг» | 29 |
| Практическая работа № 17 Разработка инструкционной карты «Устройство падуг» | 30 |
| Практическая работа № 18 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании колонн» | 31 |
| Практическая работа № 19 «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для оштукатуривания колонн, пилястр» | 31 |
| Практическая работа № 20 «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания колонн различного сечения» | 31 |
| Практическая работа № 21 «Составление таблицы «Технические характеристики машин и механизмов» | 32 |
| Практическая работа № 22 «Составление алгоритма действий при проведении штукатурных работ с применением штукатурной машины PFTG 5» | 32 |
| Практическая работа № 23 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей с применением машины PFT» | 35 |
| Практическая работа № 24 «Составление таблицы «Виды и назначение специальных штукатурок» | 37 |
| Практическая работа № 25 «Разработка последовательности технологических операций для выполнения специальных штукатурок» | 37 |
| Практическая работа № 26 «Разработка эскизов декоративной штукатурки» | 42 |
| Практическая работа № 27 «Разработка инструкционных карт для выполнения декоративных штукатурок» (по видам работ) | 45 |
| Практическая работа № 28 «Разработка инструкционной карты для облицовки стен гипсовыми строительными плитами бескаркасным способом» | 45 |
| Практическая работа № 29 Разработка инструкционной карты для облицовки стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом» | 46 |
| Практическая работа № 30 «Составление таблицы «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения» | 46 |
| Практическая работа № 31 «Разработка последовательности технологических операций для ремонта сухой штукатурки» | 47 |
| Практическая работ № 32 «Разработка инструкционной карты ремонта оштукатуренных поверхностей» | 47 |
| Практическая работа № 33 «Расчёт потребности в материалах для ремонта оштукатуренных поверхностей» | 49 |
| Практическая работ № 34 «Разработка инструкционной карты на устройство наливных стяжек пола» | 51 |
| Практическая работа № 35 «Расчёт потребности в материалах для устройства наливных стяжек пола» | 51 |
| Практическая работ № 36 «Построение схем организации рабочего места при устройстве наливных стяжек пола» | 52 |
| Практическая работа № 37 «Разработка инструкционной карты на устройство СФТК» | 53 |
| Практическая работа № 38 «Расчёт потребности в материалах для устройства СФТК» | 54 |
| Практическая работа № 39 «Построение схем организации рабочего места при устройстве СФТК» | 54 |
| Список рекомендуемых источников и литератур | 56 |

Пояснительная записка

Междисциплинарный курс МДК 01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» входит в профессиональный цикл и является составляющей профессионального модуля ПМ 01. Выполнение штукатурных и декоративных работ.

Программой профессионально модуля предусмотрено выполнение практических работ в объеме 120 часов.

Настоящие рекомендации предназначены в качестве методического пособия при выполнении практических работ по программе МДК Технология штукатурных и декоративных работ по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».

Практические работы проводятся в ходе осуществления учебного процесса и направлены на закрепление теоретического материала.

Оценка практических работ осуществляется в ходе экспертного наблюдения за производством работ.

Критерии оценивания практических работ:

1 Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся:

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;

б) самостоятельно и рационально выбрал способы решения задач, выполнил решений задач, чтение документации верно;

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;

г) соблюдал требования безопасности труда.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», но:

а) было допущено не более трех недочетов, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения работы были допущены следующие ошибки:

а) расчеты производились нерационально, что привело к получению результатов с большей погрешностью;

б) в работе (чертеже) были допущены в общей сложности не более двух ошибок, не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;

в) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;

б) измерения, вычисления, графические построения производились неправильно;

в) в ходе работы и её результате обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «удовлетворительно».

Перечень практических работ

| № п/п | Наименование темы | Название работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.1 Технология подготовки различных поверхностей | Практическая работа 1 «Подготовка к работе инструментов, приспособлений и инвентаря для штукатурных работ» | 2 |
| 2 |  | Практическая работа 2 «Построение схемы организации рабочего места при подготовке поверхностей под оштукатуривание» | 2 |
| 3 | Тема 1.2 Виды и свойства материалов, применяемых при производстве штукатурных работ | Практическая работа 3 «Составление схемы «Виды строительных растворов для обычных штукатурок» | 2 |
| 4 |  | Практическая работа 4 «Приготовлению растворов и сухих растворных смесей» | 2 |
| 5 | Тема 1.3 Технологические процессы оштукатуривания поверхностей | Практическая работа 5 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей» | 2 |
| 6 |  | Практическая работа 6 «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по оштукатуриванию поверхностей» | 2 |
| 7 |  | Практическая работа 7 «Разработка инструкционной карты для выполнения работ по провешиванию поверхностей под штукатурку» | 2 |
| 8 |  | Практическая работа 8 «Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству штукатурки» | 4 |
| 9 | Тема 1.4 Технология отделки помещений с применением сухих строительных смесей КНАУФ | Практическая работа 9 «Разработка алгоритма последовательности выполнения технологических операций по оштукатуриванию поверхностей смесями КНАУФ» | 2 |
| 10 |  | Практическая работа 10 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей смесями КНАУФ» | 2 |
| 11 |  | Практическая работа 11 «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей строительными смесями КНАУФ» | 4 |
| 12 | Тема 1.5 Технология отделки оконных и дверных проёмов | Практическая работа 12 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании откосов» | 2 |
| 13 |  | Практическая работа 13 «Разработка последовательности технологических операций для оштукатуривания откосов» | 2 |
| 14 |  | Практическая работа 14 «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для оштукатуривания откосов» | 2 |
| 15 |  | Практическая работа 15 «Разработка инструкционной карты железнения поверхности штукатурки» | 4 |
| 16 | Тема 1.6 Вытягивание тяг | Практическая работа 16 «Разработка инструкционной карты «Устройство тяг» | 4 |
| 17 |  | Практическая работа 17 «Разработка инструкционной карты «Устройство падуг» | 4 |
| 18 | Тема 1.7 Технология оштукатуривания колонн и пилястр | Практическая работа 18 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании колонн» | 2 |
| 19 |  | Практическая работа 19 «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для оштукатуривания колонн, пилястр» | 2 |
| 20 |  | Практическая работа 20 «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания колонн различного сечения» | 2 |
| 21 | Тема 1.8 Механизация штукатурных работ | Практическая работа 21 «Составление таблицы «Технические характеристики машин и механизмов» | 2 |
| 22 |  | Практическая работа 22 «Составить алгоритм действий при проведении штукатурных работ с применением штукатурной машины PFTG 5» | 1 |
| 23 |  | Практическая работа 23 «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей с применением машины PFT» | 1 |
| 24 | Тема 1.9 Выполнение специальных штукатурок | Практическая работа 24 «Составить таблицу «Виды и назначение специальных штукатурок» | 4 |
| 25 |  | Практическая работа 25 «Разработка последовательности технологических операций для выполнения специальных штукатурок» | 4 |
| 26 | Тема 1.10 Выполнение декоративных штукатурок | Практическая работа 26 «Разработка эскизов декоративной штукатурки» | 4 |
| 27 |  | Практическая работа 27 «Разработка инструкционных карт для выполнения декоративных штукатурок» (по видам работ)» | 10 |
| 28 | Тема 1.11 Облицовка стен гипсовыми строительными плитами | Практическая работа 28 «Разработка инструкционной карты для облицовки стен гипсовыми строительными плитами бескаркасным способом» | 4 |
| 29 |  | Практическая работа 29 «Разработка инструкционной карты для облицовки стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом» | 6 |
| 30 | Тема 1.12 Технология ремонта оштукатуренных поверхностей | Практическая работа 30 «Составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения» | 2 |
| 31 |  | Практическая работа 31 «Разработка последовательности технологических операций для ремонта сухой штукатурки» | 4 |
| 32 |  | Практическая работа 32 «Разработка инструкционной карты ремонта оштукатуренных поверхностей» | 4 |
| 33 |  | Практическая работа 33 «Расчёт потребности в материалах для ремонта оштукатуренных поверхностей» | 2 |
| 34 | Тема 2.1 Устройство наливных стяжек пола | Практическая работа 34 «Разработка инструкционной карты на устройство наливных стяжек пола» | 4 |
| 35 |  | Практическая работа 35 «Расчёт потребности в материалах для устройства наливных стяжек пола» | 4 |
| 36 |  | Практическая работа 36 «Построение схем организации рабочего места при устройстве наливных стяжек пола» | 2 |
| 37 | Тема 3.1 Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | Практическая работа 37 «Разработка инструкционной карты на устройство СФТК» | 4 |
| 38 |  | Практическая работа 38 «Расчёт потребности в материалах для устройства СФТК» | 6 |
| 39 |  | Практическая работа 39 «Построение схем организации рабочего места при устройстве СФТК» | 2 |
| Итого |  |  | 120 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Подготовка к работе инструментов, приспособлений и инвентаря 
для штукатурных работ

Цель: формирование умения по составлению нормокомплекта и определению пригодности используемого инструмента для штукатурных работ.

Инструменты и приспособления: инструменты и приспособления для штукатурных работ.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Задание: составить нормокомплект для выполнения различных видов штукатурных работ. Вид работ выбрать в соответствии с порядковым номер в списочном составе группы.

| Порядковый номер | Вид работ |
| --- | --- |
| 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | – подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание; – высококачественное оштукатуривание поверхности. |
| 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | – приготовление штукатурного раствора; – устройство наливной стяжки пола. |

### Нормокомплектоптимальный набор средств механизации, инструментов, инвентаря, приспособлений, контрольно-измерительных приборов, используемый для производства определенного вида строительных и монтажных работ. Количество и вид нормокомплектов зависят от характера строительно-монтажных работ, производительности ведущей машины и устанавливаются в соответствии с численностью бригады, ее профессиональным составом, а также нормативными сроками службы инструментов.

Таблица 1 – Нормокомплект для штукатурных работ

| Название | Назначение | Количество на звено |
| --- | --- | --- |

2 Подготовить к работе необходимый инструмент.

При подготовке инструментов к работе необходимо:

- Проверить комплектность инструментов согласно нормокомплекту.

- Проверить исправность инструментов.

3 Подготовить отчет по практической работе в тетради для конспектов лекций. Отчет должен содержать:

- наименование работы;

- цель работы;

- последовательность выполнения работ, необходимые решения, схемы, таблицы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 2

Построение схемы организации рабочего места при подготовке 
поверхностей под оштукатуривание

Цель: формирование умения по составлению технической документации для штукатурных работ.

Инструменты и приспособления: рабочая тетрадь, чертежные инструменты.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Задание: составить схему организации рабочего места для выполнения подготовки поверхности кирпичных стен под оштукатуривание (план помещения представлен на рисунке 1).

Рис. 1 – План помещения для составления схемы организации рабочего места

На схеме организации рабочего места необходимо отобразить:

1 места складирования материалов;

2 место для складирования инструмента;

3 схему продвижения штукатуров в рабочей зоне;

5 место подключения к электропитанию;

6 все нормируемые расстояния.

Привести перечень условных обозначений, применяемых на схеме.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Составление схемы «Виды строительных растворов для обычных штукатурок»

Цель: формирование умения по определению вида строительного раствора для выполнения штукатурных работ.

Инструменты и приспособления: рабочая тетрадь, чертежные инструменты.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Задание: cоставить схему «Виды строительных растворов для обычных штукатурок».

Схема 1 – Растворы для обычных штукатурок

Краткая теория

Растворы для штукатурных работ состоят из заполнителей тщательно перемешанных вместе с вяжущими. Они бывают глиноцементными, цементно-известковые, цементные, известково-гипсовые, глинисто-гипсовые, глинисто-известковые, известковые и глиняные.

До приготовления раствора необходимо все материалы просеять через сито ячейками 3х3мм. Раствор должен хорошо прилипать к поверхности, иметь необходимую прочность и жирность, не трескаться. Количество приготовленного раствора рассчитывается в зависимости от объема предстоящих работ.

Штукатурный раствор приготавливают в металлических или деревянных ящиках, перемешивая с помощью специального весла или лопаты. Жирный раствор, при перемешивании, сильно прилипает к лопате. К нему требуется добавки заполнителя. Тощий раствор при перемешивании сползает с лопаты и требуется добавки извести или глины. Нормальный раствор должен слегка прилипать к лопате. Такой раствор хорош для штукатурки.

Приготовление известкового раствора. В зависимости от жирности известкового теста, берется от одной до пяти частей песка на одну часть извести. Известь растирают с небольшим количеством песка и воды, так чтобы не было комков, затем добавляют отдельно порциями песок, постоянно перемешивая и добиваясь нормальной жирности раствора. Воду добавляют столько, чтобы раствор получился средней густоты.

Глиняный раствор приготавливают аналогично известковому раствору. Так как этот раствор не обладает достаточной прочностью, в него обычно добавляют цемент или гипс.

Известково-гипсовый раствор. В глиняный или известковый раствор добавляют гипс для ускорения схватывания раствора и увеличения прочности. Раствор с добавлением гипса уже через 3-5 минут начинает схватываться. Его приготавливают следующим образом: в воду насыпают гипс и быстро перемешивают до получения однородного жидкого теста. В известковый раствор добавляют полученное гипсовое тесто и опять быстро перемешивают. Все это необходимо сделать в течение не более 2-х минут. Обычно на 3-4 части известкового раствора добавляют одну часть гипса. Приготавливают небольшими порциями, чтобы успеть употребить его в течение 3-5 минут.

Цементный раствор приготавливают из 2-5 частей песка и одной части цемента. Отмеренные части песка и цемента смешивают и перелопачивают в сухом состоянии до получения однородной смеси. В смесь добавляют порциями воду и хорошо перемешивают до получения раствора нужной консистенции. Цементный раствор состава 1:2 и 1:3 лучше прилипает к поверхностям и легче штукатурится.

Цементно-известковый раствор приготавливают из известкового теста, песка и цемента. Такой цемент легко наносится и хорошо прилипает к поверхностям. Приготавливают раствор следующим образом: цемент смешивают с песком и получают цементную сухую смесь. Затем приготавливают известковое тесто сметанообразной густоты. Полученные смеси, смешивают вместе, тщательно перемешивая.

Для долговечной штукатурки выбор раствора имеет большое значение, но не следует забывать и об использовании строительного оборудования: штукатурных машин и агрегатов. Производительность и качество нанесения штукатурки при использовании штукатурных машин несравнимо с ручной кладкой.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Приготовление растворов и сухих растворных смесей

Цель: формирование умения по подготовке материалов к работе.

Инструменты и приспособления: сухие строительные штукатурные смеси, цемент, песок, емкость для приготовления раствора, шпатель, мерка для воды, мерка для сухих компонентов, ведро.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Задание: Приготовление раствора из сухих смесей.

1 приготовить штукатурный раствор с верным водогипсовым отношением из сухой строительной смеси;

2 приготовить сухую песчано-цементную смесь для приготовления штукатурного раствора.

Порядок выполнения работы по приготовлению раствора из сухой смеси

1 Надеть перчатки при работе с любыми сухими строительными смесями, сыпучими материалами, вяжущими веществами.

2 Набрать воду в нужном количестве (в соответствии с инструкцией) и налить её в емкость для приготовления раствора.

3 Засыпать сухую строительную смесь в соответствующем количестве в емкость с водой (смесь должна держать устойчивый конус).

4 Дать смеси время пропитаться водой (1-2 минуты).

5 Тщательно перемешать раствор.

6 Дать раствору время настояться (несколько минут).

7 После выстаивания, раствор вторично перемешать.

Порядок выполнения работы по приготовлению сухой смеси

1 Выбрать необходимую пропорцию компонентов строительной смеси.

2 Отмерить с помощью измерительного инструмента необходимое количество песка.

3 Отмерить с помощью измерительного инструмента необходимое количество цемента.

4 Ссыпать заполнитель и вяжущее вещество в емкость для приготовления раствора.

5 Тщательно перемешать компоненты раствора.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей

Цель: формирование умения по составлению технической документации для штукатурных работ.

Инструменты и приспособления: рабочая тетрадь, чертежные инструменты.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Задание: cоставить схему организации рабочего места для выполнения оштукатуривания кирпичной поверхности цементно-песчаным раствором (план помещения представлен на рисунке 2).

Рис.2 – План помещения для составления схемы организации рабочего места

Краткая теория

Рабочее место штукатура делится на три зоны:

1 Рабочая зона – полоса вдоль стены, где работает штукатур.

2 Зона материалов – участок, где размещаются инструменты, ёмкость с раствором.

3 Транспортная зона (свободная) – участок по которой передается материал на рабочее место.

Порядок размещения материалов и инструментов на рабочем месте зависит от вида отделываемой поверхности и от способа устройства штукатурных слоев.

1 При набрасывании штукатурного слоя на стену мастерком с сокола у места наброски устанавливают ёмкость с раствором. Раствор берут небольшими порциями, которые держат на соколе. Рядом устанавливают ведро с водой.

2 При наброске раствора на стены из ёмкости, раствор устанавливают недалеко от стены.

3 При намазывании раствора на стену на расстоянии не менее 1 метра от стены, ёмкость устанавливают справа от себя.

4 При набрасывании раствора на потолок, ёмкость с раствором устанавливают под местом наброски раствора.

В ходе нанесении раствора на поверхность ящик с раствором передвигают за собой, вдоль фронта работ.

По окончании работы необходимо рабочее место убрать от остатков раствора и привести в порядок инструменты.

При оштукатуривании поверхности рабочее место следует организовать так, чтобы не было потери рабочего времени.

Работу осуществляет звено штукатуров из четырех рабочих два IV, один III и одни II разряда. Установку маяков веду штукатуры IV разряда причем они проверяют правильность выполнения работ. Штукатур III разряда помогает устанавливать маяки, смачивает поверхность, делает раствор в бетономешалке, штукатур II разряда подает к рабочему месту корыто с раствор, заполняет швы.

Возле бетономешалки (4) устанавливают ящик с раствором (9). После того, как бетономешалка приготовила раствор, штукатуры II разряда с ящика (9) набирают раствор в корыто (3) и подносят к рабочему месту, где штукатуры IV разряда наносят раствор на стену (1), возле маяков (2,8). Пример схемы организации рабочего места при выполнении штукатурных работ представлен на рисунке 3.

Рис. 3– Пример схемы организации рабочего места при выполнении штукатурных работ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по оштукатуриванию поверхностей

Цель: формирование умения по составлению технических операций  для выполнения штукатурных работ.

Время выполнения: 2 часа.

Материалы и оборудование: Компьютер, интернет.

Задание: Составить технологическую последовательность по оштукатуриванию кирпичной и деревянной поверхности.

Указания по подготовке к  практической работе

В процессе подготовки к  практической работе, студент должен:

1 Повторить теоретический материал по теме «Технологические процессы оштукатуривания поверхностей».

2 Ознакомиться с заданием и усвоить порядок его выполнения.

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению  практической работы

1 Повторить материал по теме, какие поверхности подлежат оштукатуриванию.

2 Какие применяют инструменты для оштукатуривания кирпичной и деревянной поверхности.

Краткая теория

Процесс оштукатуривания состоит из трёх этапов, как и сам штукатурный слой, состоит из трёх слоёв, которые наносятся на каждом этапе. Этапы следующие:

1 Обрызг.

2 Грунт.

3 Накрывка.

4 Обрызг.

Обрызг является самым нижним слоем штукатурки. Его следует не намазывать тёркой или кельмой, а набрасывать на подготовленную поверхность. На стены лучше всего бросать раствор слева направо, или наоборот – главное, чтобы направление броска имело горизонтально направленный вектор.

Суть обрызга состоит в том, чтобы такими бросками малого количества раствора покрыть всю оштукатуриваемую поверхность. Перед тем как начать обрызгивание необходимо очень хорошо смочить поверхность, а иначе влага из раствора уйдёт в стену, что приведёт к потере штукатуркой своей прочности.

Если для обрызка использовался практически жидкий раствор, то для грунта следует его сделать немного густоватым. По сути это основной слой всей штукатурки. Именно этот слой образует основную толщину штукатурки, также он является выравнивающим слоем, то есть при равнении всей штукатурки, выравнивают грунт.

Наносить грунт следует на влажную поверхность обрызга. Если случилось так, что обрызг уже высох, то его можно просто смочить водой, но небольшим количеством. Наносить грунт можно кельмой или полётёрком. На края полутёрка наносят раствор и растирают его по стене, совершая при этом движения снизу вверх. Когда нанесено порядка 2-4 метров квадратных грунта, то его следует выровнять.

Производить это можно тёркой или тем же полутёрком. Движения при этом можно совершать в любом направлении, главное, чтобы поверхность стала максимально гладкой и ровной. Эта операция нужна для того, чтобы исправить все получившиеся недостатки, например, домазать там, где раствора не хватает или, наоборот, удалить там, где его много.

Если толщина необходимого слоя штукатурки должна быть большой, то грунт разбивают на несколько слоёв, то есть наносят его несколько раз. При этом первый и следующие слои, кроме крайнего, можно не выравнивать.

Толщина каждого слоя при оштукатуривании известково-гипсовыми растворами не должна быть больше 7 миллиметров, если речь идёт о цементном растворе, то толщина не должна превышать пяти миллиметров.

Суммарная толщина для обычной штукатурки не должна быть больше 12 миллиметров, если штукатурка имеет улучшенные показатели–не более 20 миллиметров. Все слои накладываются только после того, как немного подсохнет предыдущий, однако он не должен высохнуть совсем. Чтобы определить степень высыхания слоя штукатурки достаточно просто надавить на него пальцем: если он не проваливается, значит, он достаточно высох.

Последний этап — накрывка

Последним слоем штукатурки является так называемая накрывка. К тому времени, пока придёт время её наносить, грунт в некоторых местах уже высохнет.

Его нужно увлажнить с помощью малярной кисти или путём лёгкого разбрызгивания пуливизатором, при этом нужно дать влаге впитаться в грунт. Нужно это для того, чтобы накрывка хорошо вошла в сцепление с грунтом.

Накрывка представляет собой просто цемент, нанесённый на грунт. При застывании цемент образует твёрдую корку, которая защищает всю штукатурку от механических повреждений. Наносить его можно просто в виде напыления, или мастерком, можно тёркой, в общем, любым удобным способом. Когда он нанесён, то не лишним будет слегка смочить и его водой и инструмент, которым будет производиться растирания.

Затирать нужно следующим образом: полотно инструмента надо прижать к поверхности штукатурки и производить не слишком резкие круговые движения.

После этого останутся круговые следы, чтобы избавиться от них необходимо теперь затереть следы. Для этого той же тёркой производим более резкие движения по горизонтали или вертикали. Такая двойная затирка позволяет избавиться от всех мелких дефектов.

Например, если штукатурка имеет какие-либо неровные места в виде наплывов, то нажимая немного сильнее на тёрку, они вдавливаются и поверхность выравнивается. Если планируется, что стена будет окрашиваться, то следует провести и глажку штукатурки. Это можно сделать по средствам стальной гладилки.

Деревянные стены

Технология оштукатуривания стен срубов снаружи несколько отличается от предыдущей технологии оштукатуривания наружных кирпичных стен. В общем смысле она имеет те же этапы:

1. Подготовка стен;

2. Подготовка раствора;

3. Процесс оштукатуривания.

Все деревянные стены срубов необходимо штукатурить только после их сборки через полтора, а то и два года. За это время брёвна полностью высыхают.

Подготовительные работы

Первым делом необходимо испытать стены на твёрдость или прочность. Нужно убедиться в том, что стены не шатаются, не прогибаются и не вибрируют. Для того, чтобы брёвна сохранили свой вид после оштукатуривания, то есть чтобы не произошло скручивания бревна, его раскола и так далее, необходимо в каждую доску, из которой состоит основание из дерева, немного надколоть.

В эти надколы нужно вогнать деревянные клинья. Они-то и удержат древесину от вышеуказанных возможных дефектов. Дальше следует набить на стену так называемую дранку. Она поможет удерживать слой штукатурки на деревянной стене. Дранка состоит из маленьких реек, толщина которых не более пяти миллиметров, а ширина не более 20 миллиметров.

Набивать дранку следует начинать с угла. Сначала на стену по диагонали прибиваем одну рейку. Затем двигаясь от этой рейки верх или вниз, параллельно набиваем вторую рейку и так до самого угла и вниз и вверх.

Шаг должен быть примерно 7-12 сантиметров. Когда нижний слой набит, то начинаем прибивать верхний слой. Он прибивается точно также, только первая рейка должна лежать под углом в 90 градусов к нижним рейкам, то есть прибивать необходимо начинать с противоположного угла.

Первый слой реек крепится гвоздями с шагом не более чем в пять сантиметров. В результате между дранками должны образоваться ячейки. Рекомендуемая сторона такой квадратной ячейки должна быть примерно 45-50 миллиметров, поэтому шаг между рейками нужно выбирать исходя из этого показателя и ширины самой рейки. Верхний слой дранки прибивать нужно также гвоздями, но шаг должен быть порядка 10 сантиметров.

Вторым, более эффективным вариантом, будет использование готовых щитов, а не штучной дранки. При обивании стены такими щитами, стыки следует делать впритык друг к другу, а не внахлёст, чтобы потом не получилось утолщения штукатурного слоя. Перед обиванием стен дранкой, чтобы увеличить звукоизоляцию и для утепления стены, следует сначала к самой древесине прибить войлок, рогожу или другие утеплительные материалы.

В качестве третьего варианта можно использовать металлическую сетку, ячейки которой для стен должны быть не более 50 миллиметров. Чтобы её закрепить на стене, в основании необходимо вбить гвозди на расстоянии примерно в 10 сантиметров друг от друга.

Потом на эти гвозди натягиваем сетку так туго, насколько это позволяют силы. От этого зависит долговечность будущей штукатурки: если сетка натянута слабо, то она постоянно будет совершать колебания, что приведёт к потрескиванию всей штукатурной поверхности и, как следствие, осыпанию.

Такую сетку можно изготовить и самому. На стену с шагом в 4-5 сантиметра набиваем гвозди и натягиваем между ними проволоку, которая должна обвиваться вокруг каждого гвоздя по одному витку. Проволоку также следует натягивать очень сильно, чтобы получившаяся сетка не вибрировала.

Перед началом таких работ все гвозди и проволоку необходимо покрыть грунтовкой, в роли которой может выступить цементное молоко. Эта процедура позволяет защитить металл от окисления, а соответственно и от ржавчины, что очень нежелательно. При коррозии металла ржавчиной, он приобретает объём в три раза больший, чем первоначальный.

Такое расширение вызовет крошение штукатурки. Так же при подготовке поверхности следует удалить все масляные пятна при помощи пяти процентного раствора соляной кислоты.

Металлическую сетку также необходимо использовать при сопряжении двух стен из разных материалов, например, дерева и кирпича. Её набивают на сопрягающий угол, так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на полметра. Также на всех углах деревянных стен, которые выступают, наверх деревянной дранки следует прибить полоску металлической сетки шириной около 20 сантиметров. Сетка поможет укрепить углы и не даст образовываться трещинам.

Подготовка раствора

Процедура подготовки раствора ничем не отличается от предыдущего случая с оштукатуриванием кирпичных поверхностей. Раствор имеет такие же свойства. Раньше штукатурку производили не цементным раствором, а смесью извести и красной глины. Такой раствор годится для деревянных поверхностей.

Процесс оштукатуривания

Данный процесс немного отличен от процесса оштукатуривания кирпичных стен. Этапов по-прежнему три:

1.Обрызг;

2.Грунт;

3.Накрывка.

Различие заключается во втором этапе. Первый этап точно также предполагает наведение жидкого раствора и движениями вдоль горизонтальной плоскости разбрызгивание его по всей поверхности стены.

Второй этап начинается с того, что на стену наносится слой более густого цементного раствора. Потом происходит процесс выравнивания. Вот здесь и всё отличие. Если грунт нанести слишком тонким слоем, то небольшую бугристость потом вряд ли получится исправить, так как цемент просто не даст вдавить дранка или сетка. Поэтому при нанесении раствора следует в самом начале правильно рассчитать толщину слоя.

Третий этап также заключается в нанесении тонкого слоя цемента и втирании его тёркой.

Оштукатуривать и деревянные стены, и кирпичные можно при помощи готовых штукатурных листов. Кирпичные стены, которые имеют достаточно ровную поверхность можно оштукатуривать готовыми листами путём крепления их на мастику.

Если стены деревянные, то такие листы крепят на деревянный каркас. Брусы с максимальной толщиной и шириной в пять сантиметров прибивают на стены.

При прибивании брусов необходимо рассчитать точные размеры ячеек, чтобы на стыке двух листов обязательно находился брус. Как правило, ячейки – это квадраты со стороной в 4 сантиметра.

Все брусы должны находиться на равном удалении от стены, то есть лежать в одной и той же плоскости. Брусы можно крепить к деревянной стене гвоздями. Те брусы на которых будет находиться стык нужно промазать клеем или мастикой. Сами листы прибивают к деревянному каркасу толевыми гвоздями, то есть теми, которые имеют широкие шляпки. Эти шляпки следует немного вбивать в плиту, чтобы её не было видно.

После того, как все плиты набиты, то пришло время замазывать стыки. Произвести такую работу можно шпатлёвкой или мастикой. После высыхания швов, их следует зачистить наждачной бумагой.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Разработка инструкционной карты для выполнения работ по провешиванию поверхностей под штукатурку

Цель: формирование умения по составлению технических операций для выполнения штукатурных работ.

Инструменты и приспособления: компьютер, интернет.

Время выполнения: 2 часа.

Задание: Составить инструкционную карту по провешивании поверхности.

Таблица – 2 Инструкционную карту по провешивании поверхности

| Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок ,схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Краткая теория

Технология провешивания вертикальных поверхностей. Основная часть.

Нить–натягивается для создания идеально ровной линии.

Гвозди.

Молоток- используется для забивания гвоздей

Уровень строительный- используется для проверки вертикальности и горизонтальности поверхностей

Отвес- используется для проверки вертикальности поверхностей

Правило –используется для проверки ровности стены

Стальные марки

Подмости

Болгарка

Зубило

Рис. 4 Провешивание поверхностей отвесом.

Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках.

Для устройства маяков поверхности провешивают. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают—срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Провешивание стен. Поверхности стен провешивают в следующем порядке (рис.4). В верхнем углу на расстоянии 30—40 см от потолка и лузга забивают гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забирают на таком же расстоянии от пола гвоздь 2, по так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась, или не доходила до него па 0,5 1 мм. Если стены имеют высоту до 2,5—3 м, то можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают три гвоздя. Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Таким образом, набивают гвозди под первый маяк.

Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для этого в противоположном углу стены точно в такой же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь 4 опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены гвоздь 5, а затем промежуточный гвоздь 6.

Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шкур, т. е. с гвоздя 1 на гвоздь 4, с гвозди 3 на гвоздь 6, с гвоздя 2 на гвоздь, 5, затем по диагонали с гвоздя 1 на гвоздь 5 и с гвозди 2 на гвоздь 4. Если под шнуром окажется выпуклость стены, т. е. шнур будет касаться стены, то на одной стороне стены необходимо вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной степы и шнурок было пространство, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают строго по отвесу.

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно может быть меньше или больше. Многие мастера ставят маяки на расстоянии 3 м.

Таким образом, при большой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвозди. Для этого по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и по нему промежуточные гвозди. По шнуру, натянутому на гвозди 1 и 4, забивают гвозди 7 и 8. Затем шнур натягивают на гвозди 3, а к 6 забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а по шнуру, натянутому на гвозди 2 и 5, забивают промежуточные гвозди 11 и 12.

Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Рис. 5 Провешивание поверхностей уровнем.

1-гвозди; 2 - правило; 3- уровень.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же последовательности, как и отвесом. Для работы уровень укрепляют проволокой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50— 100 им меньше высоты помещения.

При провешивании поверхностей с помощью уровня (рис. 5) вверху стены вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям прикладывают правило 2 с уровнем 3. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления. Затем между этими двумя гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться с одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей 1, но с ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству штукатурки

Цель: формирование умения по допустимым отклонениям при штукатурных работах.

Время выполнения: 4 часа.

Материалы и оборудование: Компьютер, интернет.

Задание: Составить таблицу по допустимым отклонениям к требованию качества штукатурки. Какие  предусмотрены требования при штукатурных работах.

Найти информацию в интернете, какие отклонения допустимы по качеству штукатурных работ согласно СНиП 3.04.01-87.

Форма таблицы

| Отклонения | допустимые отклонения по качеству штукатурки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная |

Краткая теория

Требования необходимой строительной готовности к производству штукатурных работ внутри зданий

Для осуществления правильной технологии и организации производства штукатурных работ, обеспечения нормальных условий, в которых они будут выполняться, строительная готовность объекта должна отвечать определенным требованиям, перечисленным ниже.

Должны быть выполнены следующие условия:

- заделаны все временные отверстия в стенах, перегородках в перекрытиях;

- установлены шкафчики электроосветительных и слаботочных устройств;

-закончен монтаж и опрессовка систем отопления, водопровода, канализации и газопровода;

- проложена скрытая электропроводка для силовых, осветительных и слабых токов;

- установлены стояки электрооборудования (электроосвещения, телефонизации, радиофикации, телевидения);

- очищено помещение от строительного мусора;

- на поверхностях железобетонных конструкций должны быть срезаны и очищены бугры и наплывы;

- наличие напряжения 380/220В и бесперебойного водоснабжения (или резервуара с водой);

- наличие лифта (для высоких этажей многоквартирных домов);

- наличие металлической двери или помещения для хранения оборудования, инструмента и материала.

Дополнительные требования при производстве штукатурных работ в зимнее время:

Помещения следует отапливать, температура в них должна быть не ниже +10°С, а относительная влажность не выше 70%. Температуру внутри здания измеряют около наружных стен на высоте 0,5 м от пола. Входные тамбуры должны быть утеплены, все проемы, и отверстия в неотапливаемую часть здания заделаны.

Влажность кирпичных или каменных стен не должна превышать 8% (степень влажности определяют лабораторным путем).

При оштукатуривании каменных и кирпичных стен, сложенных способом замораживания, до начала штукатурных работ их оттаивают со стороны штукатурного намета на глубину не менее половины толщины стены.

Требования к качеству штукатурных работ.

Техническими условиями на производство и приемку строительных и монтажных работ установлены следующие штукатурные работы: простая, улучшенная и высококачественная.

Простая штукатурка наносится в подвальных помещениях, складах, нежилых помещениях, чердачных помещениях, во всех помещениях, где не требуется идеально ровная поверхность.
Улучшенная штукатурка выполняется преимущественно в больницах, образовательных и государственных. учреждениях.

Высококачественная штукатурка применяется для оштукатуривания жилых, общественных зданий и сооружений при повышенных требованиях к отделке.

Допустимые отклонения по качеству штукатурных работ согласно СНиП 3.04.01-87.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Разработка алгоритма последовательности выполнения технологических операций по оштукатуриванию поверхностей

Цель: формирование умения по составлению технической операции для штукатурных работ.

Время выполнения: 2 часа.

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные инструменты.

Задание: Составить алгоритм технологической последовательности по оштукатуриванию поверхности.

1 Повторить теоретический материал по теме: «Технология отделки помещений с применением сухих строительных смесей КНАУФ».

2 Ознакомиться с практическим заданием и усвоить порядок его выполнения:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей

Цель: формирование умения по подготовке материалов к работе.

Время выполнения: 2 часа.

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные инструменты.

Задание: Составить схему организации рабочего места, для выполнения оштукатуривания кирпичной поверхности смесями КНАУФ (план помещения представлен на рис.6).

Рис.6 – План помещения для составления схемы организации рабочего места

На схеме организации рабочего места необходимо отобразить:

1. места складирования материалов;

2. место для складирования инструмента;

3. схему продвижения штукатуров в рабочей зоне;

5. место подключения к электропитанию;

6. все нормируемые расстояния.

Привести перечень условных обозначений, применяемых на схеме.

Краткая теория

При оштукатуривании поверхности рабочее место следует организовать так, чтобы не было потери рабочего времени.

Работу осуществляет звено штукатуров из трех рабочих два 4-го и один 3-го разряда. Установку маяков веду штукатуры 4-го разряда причем они проверяют правильность выполнения работ. Штукатуры 3-го разряда помогают устанавливать маяки, смачивает поверхность, делает раствор в бетономешалке, подает к рабочему месту корыто с раствор, заполняет швы.

Возле бетономешалки (4) устанавливают ящик с раствором (9). После того, как бетономешалка приготовила раствор, штукатуры 3-го разряда с ящика (9) набирают раствор в корыто (3) и подносят к рабочему месту, где наносят раствор на стену (1), возле маяков (2,8). Перед тем, как штукатуры 4-го разряда оштукатурят поверхность, штукатур 3-го разряда устанавливает маяки на следующей части стены (1).

Рис.7 – Образец схемы организации рабочего места

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11

Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей строительными смесями КНАУФ

Цель: Формировать устойчивые навыки  расчета объема работы и количества материала.

Время выполнения: 4 часа.

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, ручка, калькулятор, компьютер, интернет.

Задание:

- Произвести расчет оштукатуриваемой поверхности помещения на плане представленном на рис.1.

- Произвести расчет гипсовых смесей КНАУФ на представленном плане помещения (рис.8)

Рис.8 План помещения

Краткая теория

Расход декоративной на 1м2 – 8 кг такая штукатурка отличается высоким показателем прочности и водостойкостью. Применяют декоративную штукатурку для отделки фасадных элементов зданий и прочих наружных работ;

Расход штукатурной смеси короед на 1м2 составляет от 3кг при толщине наносимого слоя в 1мм. Штукатурка короед используется при отделке фасадов строений. Она служит отличным прочным финишным слоем с рельефной фактурой, которая напоминает древесину;

Расход универсальная шпаклевка состав «Stabill PSZ-11» с расходом на квадратный метр стены от 1,2 кг слоем 1 мм.

- Расход финиш-1,2 кг материала на 1м2 прослойкой 1 мм.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12

Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании откосов

Цель: формирование умения по организации рабочего места и подготовке материалов к работе

Время выполнения: 2 часа.

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь,  чертежные инструменты.

Задание: Составить схему организации рабочего места оштукатуривание дверных и оконных откосов (план помещения представлен на рисунке 9).

Рис.9 – План помещения для составления схемы организации рабочего места

На схеме организации рабочего места необходимо отобразить:

1. места складирования материалов;

2. место для складирования инструмента;

3. схему продвижения штукатуров в рабочей зоне;

5. место подключения к электропитанию;

6. все нормируемые расстояния.

Привести перечень условных обозначений, применяемых на схеме.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13

Разработка последовательности технологических операций для оштукатуривания откосов

Цель: формирование умения  составления технической документации для штукатурных работ.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Разработать технологическую  последовательность для оштукатуривания дверных и оконных откосов сухими гипсовыми смесями КНАУФ.

| Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок, схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14

Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для оштукатуривания откосов

Цель: формирование умения по составлению нормокомплекта для оштукатуривания откосов.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Здание: Составить нормокомплект для выполнения оштукатуривания дверных и оконных откосов.

| Название | Назначение | Количество на звено |
| --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15

Разработка инструкционной карты железнение поверхности штукатурки

Цель: формирование умения по составлению технической документации по выполнению работ железнения поверхности штукатурки.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Разработать инструкционную карту по железнению поверхности штукатурки.

| Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок, схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16

Разработка инструкционной карты «Устройство тяг»

Цель: формирование умения по составлению технической документации по устройству тяг.

Продолжительность занятия: 4  часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Разработать инструкционную карту по устройству тяг.

| № п/п | Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок ,схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17

Разработка инструкционной карты «Устройство падуг»

Цель: формирование умения по составлению технической документации по выполнению вытягивания тяг.

Продолжительность занятия: 4  часа,

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Разработать инструкционную карту по вытягиванию тяг.

| № п/п | Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок ,схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18

Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании колонн

Цель: формирование умения по составлению технической документации по оштукатуриванию колонн.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, ручка, линейка, карандаш.

Задание: Составить схему организации рабочего места для выполнения оштукатуривания колонн гипсовыми смесями  (план помещения представлен на рис.10).

Рис.10 – План помещения для составления схемы организации рабочего места

На схеме организации рабочего места необходимо отобразить:

1. места складирования материалов;

2. место для складирования инструмента;

3. схему продвижения штукатуров в рабочей зоне;

4. место подключения к электропитанию;

5. все нормируемые расстояния.

Привести перечень условных обозначений, применяемых на схеме.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19

Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для оштукатуривания колонн, пилястр

Цель: формирование умения по составлению нормокомплекта для оштукатуривания колонн, пилястр.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Здание: Составить нормокомплект инструментов, приспособлений, инвентаря для выполнения  оштукатуривания  колонн, пилястр.

| Название | Назначение | Количество на звено |
| --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 20

Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания колонн различного сечения

Цель: Формировать устойчивые навыки расчета объема работы и количества материала.

Время выполнения: 2 часа.

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, ручка, калькулятор, компьютер, интернет.

Задание:

1. Произвести расчет  оштукатуриваемой поверхности колонны.

2. Произвести расчет гипсовых смесей КНАУФ.

3. Размер колонн:

- Прямоугольная колонна: высота 3500 мм, ширина колонны 650мм.

- Круглая колонна: высота 4200мм, диаметр 450мм.

Краткая теория

Расход штукатурки РОТБАН при толщине наносимого слоя в 10мм, составляет 9кг.

Этот сорт штукатурки характеризуется водостойкостью и высокой прочностью, и идеально выравнивает стены и потолки;

Расход универсальная шпаклевка состав «Stabill PSZ — 11» с расходом на квадратный метр стены от 1,2 кг слоем 1 мм.

Расход финиш   — 1,2 кг материала на  1м2 прослойкой 1 мм.

Расход финиш   — 1,2 кг материала на  1м2 прослойкой 1 мм.

В качестве отчета о проделанной работе является, созданный  письменный отчет по выполнению практической работы приводятся описания  расчета, который студент должен предоставить преподавателю для дальнейшей защиты и проверки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 21

Составление таблицы «Технические характеристики машин и механизмов»

Цель: формирование умения по определению технических характеристик машин и механизмов для штукатурных работ.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Составить таблицу машин и механизмов предназначенных для выполнения штукатурных работ механизированным способом.

| название агрегата | изображение | назначение |
| --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 22

Составить алгоритм действий при проведении штукатурных работ с применением штукатурной машины PFTG 5

Цель: формирование умения по составлению технической документации для штукатурных работ.

Продолжительность занятия: 1 час.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Составить алгоритм оштукатуривание поверхности механизированным способом с применением   штукатурной машины PFTG 5.

Краткая теория

Штукатурная машина PFT G5 Super применяется для:

- приготовления и нанесения (набрызга) на обрабатываемую поверхность гипсовых и цементных растворов

- устройства наливных полов и цементных стяжек

- приготовления и подачи кладочных растворов, строительных клеев, заполнения трещин и пустот в строительных конструкциях.

Штукатурная машина PFT G5 Super может наполняться смесью из мешков или с помощью пневмотранспортной установки.

При использовании штукатурной машины PFT G5 Super, эффективность звена из четырёх специалистов за одну рабочую смену может достигать:

- при штукатурных работах гипсовыми растворами ~~130- 150 м2.

- при штукатурных работах цементными растворами ~~150-200 м2

- при устройстве наливных полов с применением само выравнивающихся растворов ~500 м2

- при устройстве цементно-песчаных и бетонных стяжек ~~300 м2.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШТУКАТУРНОЙ МАШИНЫ PFT G5 SUPER

- Лёгкая транспортировка! Благодаря модульной конфигурации машины транспортировать ею легко, просто, безопасно и быстро.

- Разная форма разъёмов штекерных соединений исключает их ошибочное подключение.

- Для повышения безопасности работы серийно устанавливается манометр, показывающий давление растворной смеси.

- Высокий уровень безопасности!

- Органы управления расположены очень эргономично.

- Превосходная манёвренность! Большие задние колеса диаметром 50 см позволяют без особых усилий передвигать машину через кабели, трубы, ступени и другие неровности. Ширина PFT G5 (65 см) позволяет проносить ею даже сквозь узкие дверные проёмы.

- Высокая производительность! PFT G5 Super способна приготовить до 85 л/мин наливного пола.

- Высокая надёжность и долговечность.

- Прочная конструкция.

- Может комбинированно работать с другими машинами PFT.

- Высокая эффективность при совместной работе с пневмотранспортной машиной PFT SILOMAT.

- Удобная и лёгкая чистка машины.

- Простота обслуживания.

- Высокая коррозионная стойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТУКАТУРНОЙ МАШИНЫ PFT G5 SUPER

| Производительность | 6-85 л/мин |
| --- | --- |
| Давление подачи | 30 бар |
| Расстояние подачи | до 50 м |
| Мотор насоса | 5,5 кВт, 400 об./мин. |
| Дл./шир./выс. | 1150/650/1520 мм |
| Высота бункера | 880 мм |
| Общий вес | 283 кг |

КОМПЛЕКТАЦИЯ ШТУКАТУРНОЙ МАШИНЫ PFT G5 SUPER

- шнековый насос TWISTER D6-3

- основной двигатель 5,5 кВт, 400 об/мин

- двигатель подающего барабана 0,75 кВт, 28 об/мин

-пульт управления CADDY, включающий:
-водяную арматуру с водяным насосом AV3 и расходомером 150-1500 л/час
- воздушную арматуру с компрессором К2

- пистолет растворный 25 мм

- растворный шланг RONDO, длиной 15м

- воздушный шланг 1/2" длиной 16м

- манометр давления раствора

- очиститель смесительной трубки

- кабель 5х4 50м с СЕЕ-вилкой

- шланг водо-воздушный 3/4" 40м

- комплект инструмента и инструкция

ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ PFT G5 SUPER 380В

PFT G5 Super – наиболее универсальный и очень высокопроизводительный малогабаритный штукатурный агрегат, способный непрерывно работать с сухими смесями, рекомендуемыми для машинного нанесения. Данная штукатурная станция стала преемницей PFT G4, что о многом говорит: легендарная штукатурная машина G4 в свое время являлась европейским лидером в сегменте штукатурных станций. Сегодня статус флагманской модели вполне заслуженно унаследовала G5 Super.

Весомым преимуществом, которым штукатурная станция Super G5 выгодно отличается от всех своих «соплеменниц», является ее максимальная укомплектованность, а также входящие в комплект поставки инсталлированные счётчики электроэнергии воды. Это, разумеется, существенно сказывается на цене – штукатурная машина данной модели является самой дорогой – однако все ею возможности трудно переоценить, вследствие чего затраты окупаются сторицей уже в первые месяцы эксплуатации.

В этой связи достаточно указать, что эффективность использования PFT Super G5 за одну смену работы четырёх специалистов может достигать:

- при применении гипсовых растворов – до 150 м2;

- при применении цементных растворов – до 200 м2;

- при устройстве бетонных, а равно цементно-песчаных стяжек – до 300 м2;

- при использовании самовыравнивающих растворов для устройства наливных полов – до 500 м2.

Среди других достоинств G5 Super надлежит отметить лёгкость транспортировки, высокий уровень безопасности, эргономичность расположения системы управления, способность функционирования в едином комплексе с другими агрегатами PFT, исключительную прочность, надёжность и долговечность конструкции.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 23

Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей с применением машины PFT

Цель:  формирование умения по составлению технической документации для штукатурных работ.

Продолжительность занятия: 1 час.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Составить схему организацию рабочего места при оштукатуривании поверхностей с применением машины PFT (план помещения представлен на рисунке 11).

Рис.11 – План помещения для составления схемы организации рабочего места

Рис.12 – Пример схемы организации рабочего места при выполнении штукатурных работ механизировнным способом

Краткая теория

Механизированный способ оштукатуривания поверхностей-это комплексный процесс, состоящий из механизированных и ручных операций.

В механизированный процесс оштукатуривания поверхности входит:
1. Механизированные операции
а. Приготовление раствора,
б. Транспортировка раствора,
в. Нанесение раствора на поверхность.

2. Ручные операции
а. Провешивание поверхностей,
б. Установка маяков,
в. Разравнивание раствора,
г. Штукатурка откосов,
е. Натирание лузга и усенка.

Механизированные операции нанесения на поверхность являются ведущими.

Механизмы для нанесения раствора выбирают в зависимости от:
1. Фронта (вида) работ;
2. Вида и свойств раствора.

При нанесении механизированным способом небходимо собрать и повторно использовать упавший на полов раствор. Для этого вдоль стены устанавливают лотки, а пол накрывают пергамиком или рубероидом.

Механизированная штукатурка скачивается:
Бригадами (20-40 человек) 3-5 звеньев,
Звеньями (3-4 человек)

При механизированном оштукатуривании многоэтажных домов с помощью штукатурных агрегатов или станций применяют две схемы организации работ.

Схема организации работ при механизированном оштукатуривании.

Тупиковая схема.

— Штукатурный агрегат устанавливают возле дома.

— Раствор от растворонасоса подается однотрубным (тупым) растворопроводы, в одном направлении сразу наносится на поверхность.

— Работают 1-й форсункой только в одном помещении.

— При использовании пневматической форсунки на поверхности устанавливают компрессор.

Кольцевая схема

— В лестничной клетке устанавливают кольцевой розчинопровид и соединяют в розчинонасом мощностью 4 -6.
             — При работе растворонасоса раствор циркулируют по замкнутому кругу.

— На обратном стояке растворопроводы на каждом поверхности устанавливают краны для присоединения шлангов или растворонасосами малой мощности.

— Можно штукатурить на нескольких поверхностях одновременно или в кольцевых помещений этажа.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 24

Составить таблицу «Виды и назначение специальных штукатурок»

Цель: формирование умения по определению вида специальных штукатурок.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Составить таблицу специальных штукатурок.

Форма таблицы

| Виды специальных штукатурок | назначение | изображение |
| --- | --- | --- |
| Теплозащитная штукатурка |  |  |
| Гидроизоляционная штукатурка |  |  |
| Звукоизоляционная штукатурка |  |  |
| Узкоспециализированные штукатурки |  |  |
| Рентгенозащитная баритовая штукатурка |  |  |
| Кислотостойкая штукатурка |  |  |
| Огнеупорная штукатурка |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 25

Разработка последовательности технологических операций для выполнения специальных штукатурок

Цель: формирование умения по составлению технической операции для штукатурных работ.

Продолжительность занятия: 4 часа

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные инструменты.

Задание: Составить технологическую последовательность при выполнении штукатурных работ специальными штукатурными смесями.

Краткая теория

В зависимости от функциональных особенностей выделяют определенные группы штукатурных покрытий:

Теплозащитная штукатурка

Иначе именуется «теплой». Применяется для теплоизоляции всего помещения в целом или отдельных его коммуникаций. Основной структурный элемент – цементно-песчаная масса. Для придания теплосберегающих и утепляющих свойств добавляются различные наполнители: пеностекло, вермикулит, вспученный перлит, пенопласт и другие.

Особенность смеси в ее «легкости», поскольку все компоненты, помимо небольшой плотности, имеют малый вес. Поэтому штукатурная смесь даже при достаточно толстом слое не добавляет особой нагрузки на стены, создавая при этом комфортные микроклиматические условия.

Теплоизоляционная штукатурка пользуется большой популярностью в частном домостроительстве. Ее применение для внутреннего утепления позволяет отказаться от необходимости создания дополнительного утепляющего слоя снаружи.

Характеризуется она не только теплозащитными, но и огнеупорными параметрами за счет наличия в составе минеральных наполнителей.

Состав ее полностью водонепроницаем вследствие добавления гидрофобизаторов, делающих материал 100% водоупорным. Содержащиеся в нем водонепроницаемые полимеры – это обычно смолы полиуретанового, эпоксидного и акрилового происхождения.

Роль основного структурного компонента в таких штукатурных смесях может играть цементно-песчаная или асфальтовая смесь, что и послужило поводом для градации гидроизоляционных составов на два типа:

1 Цементно-песчаная, характеризующаяся наличием в составе алюмосиликатных, битумных и каменно-угольных уплотняющих добавок, перемешанных с пластификаторами.

2 Асфальтовая штукатурка специального назначения, которая, в свою очередь, подразделяется еще на две группы:

3 «Горячая» смесь, имеющая в составе битум, песок, наполняющих агентов, а также полимерные добавки, в частности, резиновую крошку или латекс.

«Холодная» смесь, представляющая собой известково-битумную массу, перемешанную с цементом, мелкодисперсной кирпичной крошкой и латексом.

Гидроизоляционная штукатурка, состав которой может быть усилен за счет ее нанесения цемент-пушкой, будет отличаться еще большей степенью водоупорности.

Звукоизоляционная штукатурка

Получила широкое распространение для отделки домашних, служебных и производственных помещений. Основой служит гипсово-цементная смесь, дополненная дробленой шлаковой пемзой, вермикулитом, керамзитом или другими наполнителями, повышающими звукопоглощающие свойства состава.

С целью увеличения звукоизолирующих характеристик к массе добавляется уникальный алюминиевый порошок, делающий материал более «воздушным» и пористым.

Чаще всего акустическая штукатурка применяется для отделки помещений с множеством криволинейных или изогнутых форм, традиционно создаваемых на потолке, что позволяет заменить дорогостоящие подвесные звукопоглощающие конструкции.

Однако ее использование под последующую покраску крайне не рекомендуется, поскольку это приведет к снижению уровня защиты от посторонних шумов.

Узкоспециализированные штукатурки.

Следующие виды специальных штукатурок используются для узкоспециализированных целей. Сфера их применения–медицинские учреждения, химические лаборатории, промышленные/производственные цеха и пр.

Рентгенозащитная баритовая штукатурка

Нашла свое применения для отделочных работ в помещениях и аудиториях, характеризующихся присутствием источников рентгеновских излучений. То есть состав предназначен для создания защитного барьера на поверхностях от любого типа ионизирующего излучения, превышающего нормативные пределы.

Главные компоненты–баритовый песок и баритовый концентрат, способствующие блокированию проникающей радиации. Состав может быть:

- барито-бетонным (цементным), производимым на основе баритомолотового концентрата;

-магнезиально-баритовым, функцию главного действующего вещества в котором выполняет высококачественный компонент с максимально возможным содержанием чистого бария.

Выравнивающая латексная шпаклевка для внутренних работ

Рентгенозащитная баритовая штукатурка-отличный способ сэкономить на дорогостоящих свинцовых экранах, не потеряв при этом в эксплуатационных свойствах и способности ликвидировать ионизирующие излучения.

Толщина нанесения готовой массы может достигать 5 см. Для придания слою большей массивности возможно применение баритовых плит.

Кислотостойкая штукатурка

Такие специальные штукатурки имеют сложный состав, куда включаются:

Кварцевый мелкодисперсный песок, служащий наполнителем;

Калиевое или натриевое стекло;

Отвердитель, изготовленный из натрия кремнефтористого;

Кислотостойкая цементная взвесь.

Дополнительно смесь может быть облагорожена кварцитом или каменной мукой.

Кислотостойкая штукатурка уместна для применения в цехах на химпредприятиях, крупных лабораторных центрах и промышленных предприятиях или в других сооружениях, связанных с контактом газообразных агрессивных веществ.

Особенность нанесения штукатурки–ее накрывка цементно-песчаной смесью, призванной уберечь жидкое стекло от разрушения под воздействием воздуха, впоследствии затираемой цементным молоком.

Производится на основе калиевого или натриевого стекла, шамотной пыли, а также каолиновой глины.

Термостойкие смеси нашли свое применение в отделке поверхностей, расположенных на производствах, использующих горючие и горюче-смазочные жидкости при постоянном контакте с высокими температурами, а также в отделке интерьерных каминов, печей домашний и промышленных. Отличный вариант для саун, парилок и бань.

Преимущество материала – устойчивость к воздействию высочайших температурных показателей, достигающих +200°С. Огнестойкая штукатурка способна сдерживать пожар в течение 2 часов минимум.

Выбирая специальные штукатурки, следует помнить, что их применение уместно только для определенных помещений. Замес необходимо осуществлять с ювелирной точностью согласно инструкции, а монтаж лучше доверить профессионалам, ведь от качества приготовления и проведения отделки будет зависеть функциональность состава.

Декоративные растворы предназначены для заводской отделки лицевых поверхностей стеновых панелей и крупных блоков, а также для отделки фасадов зданий и интерьеров. Они должны обладать необходимой прочностью на сжатие и сцепление с отделываемой поверхностью, светостойкостью, водостойкостью и морозостойкостью. Требования к декоративным растворам по водостойкости и морозостойкости устанавливаются в проектной документации с учетом реальных температурно-влажностных режимов эксплуатации зданий и помещений.

В зависимости от вида декоративной отделки растворы подразделяются на цементно-песчаные, известково-песчаные, терразитовые и камневидные. Кроме растворов, декоративную отделку подготовленных поверхностей осуществляют с использованием полимерцементных, цементно-перхлорвиниловых, цементно-коллоидных и других составов. В качестве заполнителей декоративных растворов применяют мытые кварцевые пески, крошки дробленных горных пород. Применяемые заполнители - пески и крошки-должны соответствовать требованиям государственного стандарта на песок для строительных работ.

Для цветных декоративных отделок, используемых на фасадах, в интерьерах, применяют гранитную, стеклянную, керамическую, угольную, сланцевую, пластмассовую крошку с размером частиц 2-5 мм на клеящем полимерцементном составе (внешняя отделка) и водноэмульсионной краске ВА-27 (отделка интерьеров).

Специальные растворы должны обладать следующими свойствами: вязкостью; минимальным водоотделением; прочностью и морозостойкостью.

К специальным растворам относятся кислотоупорные, жаростойкие растворы. В качестве вяжущего при приготовлении кислотоупорных растворов применяется жидкое стекло двух видов—натриевое с силикатным модулем 2,4-2,8 и плотностью 1,38-1,40 и калиевое с силикатным модулем 3-3,2 и плотностью 1,30-1,32.

В качестве заполнителя для кислотоупорного раствора следует применять природный кварцевый песок, а при его отсутствии искусственный песок, получаемый из кислотостойких плотных пород (андезит, бештаунит, гранит и т. п.), а также из боя штучных керамических изделий.

В качестве вяжущего в шамотно-бокситовом (жаростойком) растворе должно применяться натриевое жидкое стекло с модулем 2,5-3.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 26

Разработка эскизов декоративной штукатурки

Цель: формирование умения по подготовке материалов к работе и выполнению эскизов декоративной штукатурки.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Материалы и оборудование: Гипсовая строительная смесь, емкость для приготовления раствора, мерка для воды, шпатель, емкость для приготовления раствора.

Задание: Разработать эскизы декоративной штукатуркой.

1. Составьте технологию приготовления растворов для декоративной штукатурки.

2. Приготовить раствор для декоративной штукатурки.

3. Выполнить образцы декоративной штукатурки.

4. Надеть перчатки при работе с любыми специальными растворами.

5. Набрать воду в нужном количестве и наливаем в емкость.

6. Набрать сухую смесь для приготовления специальной штукатурки в соответствующем количестве и постепенно засыпаем в ведро с водой (Пропорция сухой смеси на воду рассчитывается по простой формуле пропорции 1:4).

7. В процессе засыпания сухой смеси в ведро с водой, перемешиваем смесь с водой 1-2 минуты.

8. После окончания процесса перемешивания, получается готовый раствор, который обычно выстаивается определенное время.

9. После выстаивания, раствор вторично перемешивается, готов к применению.

Краткая теория

Перед началом ремонтных работ для приобретения нужного количества смеси потребуется посчитать расход материала. Расход декоративной штукатурки зависит от вида её фактуры. Самым минимальным расходом могут похвастаться покрытия, имитирующие натуральный камень, дерево, кожу. На один квадратный метр уходит приблизительно 1-1,5 кг готового раствора.

Толщина фактурной штукатурки при нанесении одним слоем составляет 2-3 мм. Чем толще будет слой, тем грубее получится фактура.

На расход штукатурной смеси влияет также размер зерен. Например, расход отделки «под короеда» будет варьироваться от 2,5 и до 4 кг на 1 м2 в зависимости от величины минеральных гранул материала.

Кельмой и шпателем

Самый простой способ нанесения декорирующего покрытия — это использование прямоугольной кельмы и шпателя. С помощью данных инструментов создаётся эффект венецианской штукатурки, имитация камня и многие другие фактуры.

Технология нанесения кельмой включает в себя следующие приемы работ:

На инструмент накладывается порция раствора и распределяется по стене короткими мазками. Укладку слоев штукатурки делают внахлест друг на друга. Их направление может быть как в одну сторону, так и в разные. Если кельма двигается не по прямой, а по дуге, рельеф будет совсем другой, более причудливый.

Другой популярный вариант положить декоративную отделку-торцевание кельмой.

Штукатурный раствор также берется на кельму, затем она всей поверхностью легко прижимается к стене и отводится. Движения совершают быстро «на отлип», поворачивая инструмент в разные стороны. Получается эффект мелкой «шубы». Так же можно сначала нанести штукатурку ровным слоем 2-3 мм, а потом сделать торцевание по всей площади. Пример представлен на рисунке 13.

Рис.13 Выполнение декоративной штукатуркис применением мастерка

Для декорирования стен при ремонте используют обычные меховые (малярные валики) и специальные резиновые с определенным рисунком. Также структурный валик для декоративной штукатурки можно сделать своими руками, обмотав его вращающуюся часть, например, тряпкой, пакетом или веревкой.

Техника нанесения узора структурным валиком очень простая:

- стену оштукатуривают в один слой толщиной 2-4 мм;

- валиком проводят по штукатурке в одном направлении, оставляя рисунок.

Чтобы придать стенам эффект типа «шуба» используют меховой валик. Есть два способа выполнения:

- валик окунается в штукатурный раствор и прокатывается по стене;

- участок стены полностью оштукатуривают кельмой или шпателем, затем валиком формируют фактуру.

После схватывания раствора по стене можно пройтись мокрой кельмой и сгладить выступы, затереть.

Важно: если смесь ложится неровно, с помощью шпателя надо снять излишки. Делать большие перерывы при работе валиком не рекомендуется, так как материал высохнет, и на нём будут заметны стыки.

С помощью кисти создают отделочное покрытие, как правило, используя готовые штукатурки для декора. У этого способа есть несколько преимуществ:

- Экономичность. Кисть распределяет материал тонким слоем.

- Быстрота. При нанесении смеси на стену сразу же создается фактура.

- Простота. Никаких особых навыков и техник не требуется, декоративная штукатурка просто накладывается и распределяется мазками в разном направлении.

Часто в составе таких смесей есть минеральные наполнители, например, песок, мраморная крошка. Они придают шероховатость штукатурке и дополняют фактуру, созданную кисточкой. Подробнее о технике нанесения будет рассказано в видео уроке ниже.

Для устройства фактурного покрытия используют также подручные средства, например, поролоновые или морские губки, полиэтиленовые пакеты, тряпки.

Сперва кладут ровный базовый слой, используют кельму. Затем губкой зачерпывают небольшое количество штукатурного раствора и мазками наносят на стену. Закрывать можно не всю поверхность, а лишь делать островки из штукатурки. После того как, она начнет схватываться (через 15-20 мин) верхушки разглаживают кельмой или шпателем.

Таким способом имитируют текстуру камня, создают произвольные рисунки.

Штукатурка машинного нанесения имеет преимущества:

- высокая производительность труда;

- прочное соединение с основанием;

- экономное расходование материала.

Чаще штукатурные машины используются лишь при выравнивании стен, т.к. создаваемый декоративный эффект очень прост. Получаемая отделка типа «барашек», «шагрень» хорошо подходит для фасадных работ.

Используемое оборудование при автоматическом оштукатуривании бывает нескольких типов:

- Машинные станции. В ней раствор замешивается и подается струей на стену.

- Пневмопистолет с компрессором. Имеет одно спало и воронку для раствора вверху. Штукатурка распыляется по отделываемой поверхности.

- Пневмоковш с компрессором. Принцип тот же, но ковш имеет 4 сопла для нанесения раствора.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 27

Разработка инструкционных карт для выполнения декоративных штукатурок

Цель: формирование умения по составлению технических операций  по выполнению штукатурных работ декоративной штукатуркой.

Продолжительность занятия: 10 часов.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Разработать инструкционную карту для выполнения:

- декоративной штукатурки «Фактурная»;

- декоративной штукатурки «Венецианская»;

- декоративной штукатурки «Короед»;

- декоративной штукатурки «Шуба»

Форма таблицы:

| Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок, схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 28

Разработка инструкционной карты для облицовки стен гипсовыми строительными плитами бескаркасным способом

Цель: формирование умения по составлению технических операций  по выполнению  облицовки стен гипсовыми строительными плитами.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Разработать инструкционную карту по облицовке поверхности гипсовыми строительными плитами бескаркасным способом.

Форма таблицы:

| № п/п | Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок, схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 29

Разработка инструкционной карты для облицовки стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом

Цель: формирование умения по составлению технических операций  по выполнению  облицовки стен гипсовыми строительными плитами.

Продолжительность занятия: 6 часов.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Разработать инструкционную карту по облицовке поверхности гипсовыми строительными плитами каркасным способом облицовки.

Форма таблицы:

| № п/п | Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок ,схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №	30

Составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения»

Цель: формирование умения по определению видов дефектов штукатурки и способов их устранения.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материалы и оборудование:  компьютер, интернет.

Задание: Составить таблицу по видам дефектов штукатурки и способам их устранения.

Форма таблицы

| Вид дефекта | Изображение | Причины появления | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |

Краткая теория

Дутики, то есть небольшие вздутые бугорки, возникают вследствие использования невыдержанной гашеной извести, в состав которой входят непогашенные частицы. Для удаления дутиков следует срубить участок выполненной штукатурки и нанести слой заново, при этом дождавшись полного гашения извести, чтобы дутики вновь не появились.

Трещины возникают из-за использования жирных (с большим количеством вяжущих составных) или плохо перемешанных растворов. Также слишком быстрое высыхание слоя явно продемонстрирует, почему трескается штукатурка. Для профилактики появления трещин следует тщательно дозировать заполнители и вяжущие составляющие при приготовлении раствора, а также старательно его перемешивать. Если штукатурка наносится на поверхность в жаркое время, необходимо оберегать нанесенный слой от быстрого высыхания: поливать водой или завешивать влажной тканью.

Мелкие трещины устраняются перетиркой имеющимся раствором или гипсовым тестом с мелом (на одну часть гипсового теста берется две или три части мела). Крупные трещины следует разрезать отрезовкой, зачистить стальной щеткой, смочить водой и замазать раствором.

Отслаивание штукатурки возникает, если поверхность основания сильно пересушена или если более прочный раствор наносится на менее прочный. Решением проблемы станет демонтаж штукатурки на участке с дефектом и последующее повторное нанесение раствора на достаточно увлажненную поверхность. Перед тем как удалить старую штукатурку, необходимо осмотреть всю поверхность на предмет отслаивания. При повторном нанесении штукатурки нужно следить, чтобы крепость раствора изменялась по убывающей, то есть на основе должен держаться более сильный слой.

Вспучивание штукатурки возникает вследствие, наоборот, излишней влажности основы. Устраняется этот дефект переделкой штукатурки на отдельных участках с дефектом после просушки основания.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №	31

Разработка последовательности технологических операций для ремонта сухой штукатурки

Цель: формирование умения по определению видов дефекта сухой штукатурки  и способов их устранения.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Составить  таблицу ремонта сухой штукатурки:

Форма таблицы:

| Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок ,схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №	32

Разработка инструкционной карты ремонта оштукатуренных поверхностей

Цель: формирование умения по определению видов дефекта  оштукатуренных поверхностей.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Составить инструкционную карту по ремонту оштукатуренных поверхностей.

Форма таблицы:

| Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок ,схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подготовка поверхности.

1. Стену следует очистить от старых обоев, краски, штукатурки и прочих покрытий, которые держатся не надёжно.

2. Соскабливаем набел и расшиваем трещины.

3. Очистить поверхность от грязи и пыли. На гладкую поверхность стены при помощи молотка и зубила наносятся насечки. Шероховатая стеновая поверхность не требует особой подготовки.

Шпатель, ветошь, зубило, молоток

Нужно следить за тем, чтобы под ногами не было лишних предметов. Инструмент должен быть в исправном состоянии, без заусенцев и не шататься.

Работу производить только в специальной рабочей одежде, с головным убором и в перчатках.

Важный момент – работать с грунтом нужно при определенной температуре воздуха – не ниже 5оС и не выше 30оС. Допустимая влажность воздуха – 75%.

Приготовьте для работы кисть, валик, телескопическую ручку (с удлинителем), лоток для грунта

Ознакомьтесь с инструкцией и разведите грунтовку.

Перемешайте раствор вручную.

Налейте небольшое количество грунта в специальный лоток, возьмите валик или кисть и наберите немного грунта. Следите за тем, чтобы жидкость не стекала и не разбрызгивалась по сторонам.

Тщательно промазывайте стену, чтобы не оставались сухие участки и наоборот, следите за тем, чтобы не было потеков. Со стены не должны стекать ручейки грунтовки.

Труднодоступные места лучше дополнительно промазать кисточкой.

После обработки грунтом нужно дать поверхности хорошо просохнуть, а затем уже можно приступать к нанесению смеси, заранее определившись с тем, какой раствор будет использоваться.

Ведро, ванночка, широкая кисть (валик).

Выравнивание поверхности.

Наносим раствор на очищенную поверхность теркой или шпателем. Раствор следует разравнивать заподлицо со старой штукатуркой. Если площадь ремонтируемой поверхности более 1м2, то для разравнивания используем правило. Маяками будут служить кромки старой штукатурки.

Затирка поверхности.

Терку плотно прижать к поверхности и делать ею круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезать ребрами терки. Нажимать на терку необходимо с различной силой: там, где поверхность имеет выпуклость – сильнее, а где вогнутость-слабее. Места примыкания новой штукатурки со старой тщательно перетирают. На поверхности не должно быть царапин, раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №	33

Расчёт потребности в материалах для ремонта оштукатуренных поверхностей

Цель: Формировать устойчивые навыки  расчета объема работы и количества материала.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет, рабочая тетрадь, калькулятор, ручка.

Задание: Произвести расчет  строительных материалов для ремонта оштукатуренных поверхности.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Проанализируйте деятельность, которую необходимо выполнить.

3. Определите площадь  ремонта оштукатуриваемой поверхности.

4. Произведите  расчет сухих гипсовых смесей для ремонта оштукатуренной поверхности, слой штукатурки, необходимый для выравнивания данной поверхности, составляет 3 см (30 мм).

- Размер помещения: длинна комнаты - 6850мм, ширина - 4280мм высота - 2500 метра.

- На поверхности отслоилась штукатурка от поло на высоте - 360мм, от потолка-540мм, от угла-1200мм.

5. Произведите расчет, сколько потребуется  сухих гипсовых смесей:

- Расход штукатурки РОТБАН при толщине наносимого слоя в 10мм, составляет 9кг.

Этот сорт штукатурки характеризуется водостойкостью и высокой прочностью, и  идеально выравнивает стены и потолки;

- Расход финиш-1,2 кг материала на 1м2 прослойкой 1 мм.

Краткая теория

На упаковке состава производители указывают норму расхода на 1 кв. при толщине слоя 10 мм. В частности, для штукатурки на гипсовой основе KnaufRotband данная величина составляет примерно 8,5 кг, а для Knauf HP-Start-10 кг.

Выбрав определенный вид смеси для отделки стен, обратите внимание на:

- расфасовку (вес упаковки);

- норму расхода, указанную производителем.

Расчет штукатурки производятся по следующей схеме:

1 .Необходимый слой, определенный ранее, составляет 30 мм. Материал-Knauf HP-Start.

2. Расчет затрат штукатурки на 1 кв. м следующий: необходимо умножить норму расхода смеси (10 кг) на среднюю толщину слоя (30 мм) и разделить на толщину стандартного слоя (10 мм).

10 * 30 / 10 = 30.

Для оштукатуривания 1 кв. м нужно в среднем 30 кг состава.

3 Для расчета массы штукатурки, потребной для выполнения всего объема работ, полученную величину (30 кг) умножаем на площадь стены (15 кв. м):

30 * 15 = 450.

450 кг смеси потребуется для данной поверхности.

4 Knauf HP-Start расфасован в мешки по 25 кг. Соответственно необходимо разделить общий вес смеси (450 кг) на вес состава в 1 упаковке (25 кг):

450 / 25 = 18.

В целях выполнения ремонта поверхности в полном объеме необходимо 18 мешков смеси.

Если в результате вычислений получается дробное число, то полученный результат округляем до целого числа в большую сторону.

Расчет количества штукатурки, достаточного для выполнения поставленной задачи выполнен.

Снижение расхода смеси для штукатурки

Сэкономить на оштукатуривание стен можно, если произвести подготовительные работы: по возможности, зачистить основание. Нужно подровнять драни, убрать небольшие возвышения, удалить старые крепления и прочее. Слишком большие перепады отделываются гипсокартоном или цементным раствором.

Чем ровнее стена, тем меньше смеси нужно на ее выравнивание. Соответственно, при строительстве здания дешевле соблюдать геометрию помещения.

Расход материала зависит от его типа и конкретного производителя. Нужно просто подобрать наиболее экономичный.

Порядок выполнения работы

1. Записать задание в тетрадь:

2. Найти площадь ремонта штукатурки;

3. Найти расход материала сухой гипсовой смеси РОТБАН;

4. Найти расход материала сухой гипсовой смеси Knauf Fugen:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №	34

Разработка инструкционной карты «Устройство наливных стяжек пола»

Цель: формирование умения по составлению технической документации  по  выполнению наливных стяжек пола.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Разработать инструкционную карту по выполнению наливных стяжек пола.

1 Найти информацию в интернете по устройству наливных стяжек пола.

2 Создать в электронном виде инструкционную карту.

Форма таблицы:

| Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок ,схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №	35

Расчёт потребности в материалах для устройства наливных стяжек пола

Цель: Формировать устойчивые навыки  расчета объема работы и количества материала для устройства наливных стяжек пола.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет, рабочая тетрадь, калькулятор, ручка.

Задание: Произвести расчет  строительных материалов для устройства наливных стяжек пола (план представлен на рисунке 14)

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выберите материалы, необходимые для выполнения работ.

3. Определите площадь   для выполнения стяжки пола.

4. Произведите расчет материалов для  полов, слой стяжки пола необходимый для выравнивания данной поверхности, составляет 150мм.

Рис. 3 Таблица расходов материала.

Рис. 14 Схема размера

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №	36

Построение схем организации рабочего места при устройстве наливных стяжек пола

Цель: формирование умения по составлению технической документации для  выполнения наливных стяжек пола.

Продолжительность занятия: 2 час.

Материалы и оборудование:  рабочая тетрадь, чертежные инструменты.

Задание: Составить схему организации рабочего места по устройству наливных стяжек пола (план представлен на рисунке 15)

Рис. 15 – План помещения для составления схемы организации рабочего места

Краткая теория

Рабочее место штукатура делится на три зоны:

1 Рабочая зона-площадь пола.

2 Зона материалов-участок где размещаются инструменты, ёмкость с раствором.

3 Транспортная зона (свободная) – участок по которой передается материал на рабочее место.

Порядок размещения материалов и инструментов на рабочем месте зависит от    выполнения стяжки пола.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №	37

Разработка инструкционной карты «Устройство СФТК»

Цель: формирование умения по составлению технической документации  по   устройству СФТК.

Продолжительность занятия: 4 часа.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет.

Задание: Разработать инструкционную карту по устройству СФТК.

1. Найти в интернете технологию устройства СФТК.

2. Найти в интернете размеры СФТК.

3. Какие применяют инструменты для устройства СФТК.

Форма таблицы:

| Порядок выполнения упражнений (что делать) | Инструкционные указания (как делать) | Эскиз, рисунок ,схема обработки | Оборудование. Инструменты | Самоконтроль обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №	38

Расчёт потребности в материалах для устройства СФТК

Цель: Формировать устойчивые навыки расчета объема работы и количества материала.

Продолжительность занятия: 6 часов.

Материалы и оборудование: компьютер, интернет, рабочая тетрадь, калькулятор, ручка.

Задание: Произвести расчет строительных материалов ПЕНОПЛЕКС для устройства СФТК.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Проанализируйте деятельность, которую необходимо выполнить.

3. Найдите площадь  для  облицовки поверхности СФТК.

4. Произведите  расчет материалов облицовки поверхности СФТК

5. Размеры здания предоставлены на схеме.

6. Размеры материалов СФТК найти в интернете.

Рис. 16 Схема облицовки фасада

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 39

Построение схем организации рабочего места при устройстве СФТК

Цель: формирование умения по подготовке материалов к работе.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материалы и оборудование: рабочая тетрадь, чертежные инструменты.

Задание: Составить схему организации рабочего места, по выполнения устройства СФТК (план помещения представлен на рисунке 1).

Рис. 17. План помещения для составления схемы организации рабочего места

На схеме организации рабочего места необходимо отобразить:

1. места складирования материалов;

2. место для складирования инструмента;

3. схему продвижения штукатуров в рабочей зоне;

5. место подключения к электропитанию;

6. все нормируемые расстояния.

Привести перечень условных обозначений, применяемых на схем

Список источников и литературы

Основные источники:

Электронно-библиотечная система для... - BOOK.ru book.ru

- Авторы: Ткачева Г.В., Дмитриенко С.А., Шульц Г.В. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Основы профессиональной деятельности  Учебно-практическое пособие С П О, 2023, 178 стр.

- Авторы: Федонов Р.А., Федонов А.И. Основы строительного производства Учебное пособие С П О, 2023, 316 стр.

Дополнительные источники:

1 Долгих А.И. Отделочные работы: Учебное пособие для начального профессионального образования: – М.: изд. Инфра-М, 2014

2 Завражин Н.Н. Отделочные работы: – М.: Академия, 2014.

3 Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: издательский центр «Академия», 2014.

4 Лапшин П.А., Журавлев И.П. Штукатур: Мастер отделочных строительных работ: Учебное пособие для учащихся учебных заведений начального профессионального образования– Ростов н/Д: Феникс, 2014.

5 Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: Академия, 2014.

6  Черноус Г. Г.Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г. Г. Черноус. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2022. - 240 с.

7 Кашкинбаев И.З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебник / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 279 c. – 978-601-7390-99-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67157.html

8 Гусев Б.В. Технология портландцемента и его разновидностей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.В. Гусев, Ю.Р. Кривобородов, С.М. Самченко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2019. – 113 c. – 978-5-7264-1230-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42930.html

9 Вяжущие вещества [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Ларсен [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. – 111 c. – 978-5-7264-1800-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74474.html

Нормативные документы:

6 Информационная система Госстроя России «СтройКонсультант».

7 СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

8 СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.