# Государственное бюджетное

# профессиональное образовательное учреждение

# «КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ заданий

по учебной практике

ПМ 02 Выполнение малярных работ

для обучающихся

по профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный

2023

Сборник практических заданий по учебной практике ПМ 02. Выполнение малярных работ для обучающихся профессии по профессии 19727 «Штукатур», 13450 «Маляр строительный» ГБПОУ «Краевой политехнический колледж», 2023. – 57 с.

Рассмотрено и рекомендовано к использованию на заседании экспертно- методического совета ГБПОУ «Краевой политехнический колледж». Протокол № _ от ____ (или Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии преподавателей УГС 08.00.00 "Техника и технологии строительства". Протокол № «___» от «___»)

Составители: Нурмухаметова А.Т., преподаватель ГБПОУ «Краевой политехнический

колледж», первая категория

Чернова Е.А., преподаватель ГБПОУ «Краевой политехнический колледж», первая категория

© ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»

г. Чернушка, Пермский край

Содержание

| Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 Подготовка оштукатуренной поверхности под окрашивание составами на водной основе | 5 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 Подготовка деревянной поверхности под окрашивание составами на неводной основе | 7 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 Подготовка оштукатуренной поверхности под окрашивание составами на неводной основе | 9 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4 Подготовка металлической поверхности под окрашивание составами на неводной основе | 11 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5 Окрашивание оштукатуренной поверхности известковыми составами | 13 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6 Окрашивание оштукатуренной поверхности водоэмульсионными составами | 15 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7 Окрашивание металлической поверхности эмалями | 17 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8 Окрашивание оштукатуренной поверхности эмалями | 19 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9 Окрашивание деревянной поверхности эмалями | 21 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10 Нанесение рисунка на поверхность по трафарету | 23 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11 Разметка и окраска панелей | 25 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 12 Оклеивание поверхности виниловыми обоями с молдингом | 28 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 13 Оклеивание поверхности бумажными обоями | 30 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 14 Оклеивание поверхности бумажными обоями с бордюром | 33 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 15 Оклеивание поверхности флизелиновыми обоями | 35 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16 Оклеивание поверхности виниловыми обоями | 37 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 17 Оклеивание внешнего угла виниловыми обоями | 40 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 18 Оклеивание внутреннего угла бумажными обоями | 42 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 19 Оклеивание поверхности виниловыми обоями | 44 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 20 Оклеивание поверхности бумажными обоями с элементами декора | 46 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 21 Ремонт поверхностей, окрашенных составами на водной основе | 49 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 22 Ремонт поверхностей, окрашенных составами на не водной основе | 51 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 23 Ремонт поверхностей, оклеенных обоями | 53 |
| Перечень практических занятий | 56 |

Пояснительная записка

Сборник является методическим пособием по учебной практике ПМ 02 «Выполнение малярных работ», для подготовки обучающихся по профессиям 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный.

Целью проведения практических занятий является отработка и закрепление основных практических знаний ПМ.02 «Выполнение малярных работ».

Задачей практических занятий является закрепление основных разделов теоретического курса

Перед прохождением учебной практики обучающиеся должен изучить теоретический материал.

Обучающиеся должны знать:

- Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание

- Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений

- Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения строительных пылесосов и компрессоров

- Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски

- Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах

- Виды и свойства основных нейтрализующих растворов, грунтовок, пропиток

- Правила применения олиф, грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов

- Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, применяемых при травлении нейтрализующим составом

- Способы и правила нанесения олиф, грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов

- Требования охраны труда при работе с олифами, грунтовками, пропитками и нейтрализующими растворами

- Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ

- Способы и правила приготовления клея

- Способы раскроя обоев вручную

- Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий

Обучающиеся должны уметь:

- Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей

- Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей

- Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин

- Устанавливать защитные материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски

- Наносить на поверхности олифу, грунтовки, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком

- Приготавливать нейтрализующие растворы

- Приготавливать клей заданного состава и консистенции

- Получать ровную кромку при резке обоев вручную

- Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками

На освоение рабочей программы учебной практики ПМ 02 – 270 часов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Подготовка оштукатуренной поверхности под окрашивание составами на водной основе

Цель: формирование умения по подготовке поверхностей к окрашиванию составами на водной основе

Задание. Выполнить подготовку оштукатуренной поверхности к окрашиванию составами на водной основе.

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Первое грунтование

3 Шпатлевание трещин и раковин

4 Шлифование подмазанных мест

5 Первое сплошное шпатлевание

6 Шлифование

7 Второе сплошное шпатлевание

8 Шлифование

9 Вторая огрунтовка

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами, СИЗ:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель большой | 1 |
| Шпатель малый | 1 |
| Металлическая гладилка | 1 |
| Валик | 1 |
| Кисть | 1 |
| Ванночка для валика | 1 |
| Емкость для шпаклевочного состава | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Грунтовка | 3 |
| Шпатлевочный состав |  |
| Шлифовальная бумага |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Технология ведения работ | 4 |
| Качество подготовленной поверхности | 9 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 15 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 7 | неудовлетворительно |
| От 7 до 9 | удовлетворительно |
| От 10 до 12 | хорошо |
| От 13 до 15 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. ПК 2.1 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Технология ведения работ |  |
| Первое грунтование | 0,5 |
| Шпатлевание трещин и раковин | 0,5 |
| Шлифование подмазанных мест | 0,5 |
| Первое сплошное шпатлевание | 0,5 |
| Шлифование | 0,5 |
| Второе сплошное шпатлевание | 0,5 |
| Шлифование | 0,5 |
| Вторая огрунтовка | 0,5 |
| Качество подготовленной поверхности |  |
| Поверхность полностью очищена | 1 |
| Поверхность полностью огрунтована без попусков, однородная | 1 |
| Трещины и раковины полностью зашпатлеваны | 1 |
| Зашпатлеванные места зашлифованы | 1 |
| Первое сплошное шпатлевание выполнено, пропуски и наплывы отсутствуют | 1 |
| Первое сплошное шлифование выполнено, пропуски отсутствуют, поверхность гладкая | 1 |
| Второе сплошное шпатлевание выполнено, пропуски и наплывы отсутствуют | 1 |
| Второе сплошное шлифование выполнено, пропуски отсутствуют, поверхность гладкая | 1 |
| Вторая огрунтовка выполнена, пропуски отсутствуют, покрытие однородное | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование очков | 0,1 |
| Правильное использование респиратора | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,1 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,2 |
| ИТОГО | 15 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Подготовка деревянной поверхности под окрашивание составами на неводной основе

Цель: формирование умения по подготовке поверхностей к окрашиванию составами на неводной основе

Задание. Выполнить подготовку деревянной поверхности к окрашиванию составами на неводной основе.

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Расшивка трещин

3 Огрунтовка

4 Подмазка трещин и неровностей

5 Шлифование подмазанных мест

6 Сплошное шпатлевание

7 Шлифование

8 Огрунтовка

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами, СИЗ:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Металлическая щетка | 1 |
| Шпатель большой | 1 |
| Шпатель малый | 1 |
| Валик | 1 |
| Кисть | 1 |
| Ванночка для валика | 1 |
| Емкость для шпаклевочного состава | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Грунтовка |  |
| Шпатлевочный состав |  |
| Шлифовальная бумага |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1,5 |
| Технология ведения работ | 3,5 |
| Качество подготовленной поверхности | 7 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 13 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 5 | неудовлетворительно |
| От 5 до 7 | удовлетворительно |
| От 8 до 10 | хорошо |
| От 11 до 13 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. ПК 2.1 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Технология ведения работ |  |
| Расшивка трещин | 0,5 |
| Огрунтовка | 0,5 |
| Подмазка трещин и неровностей | 0,5 |
| Шлифование подмазанных мест | 0,5 |
| Сплошное шпатлевание | 0,5 |
| Шлифование | 0,5 |
| Огрунтовка | 0,5 |
| Качество подготовленной поверхности |  |
| Расшивка трещин выполнена | 1 |
| Поверхность полностью огрунтована без попусков, однородная | 1 |
| Трещины и раковины полностью зашпатлеваны | 1 |
| Зашпатлеванные места зашлифованы | 1 |
| Сплошное шпатлевание выполнено, пропуски и наплывы отсутствуют | 1 |
| Сплошное шлифование выполнено, пропуски отсутствуют, поверхность гладкая | 1 |
| Огрунтовка выполнена, пропуски отсутствуют, покрытие однородное | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование очков | 0,1 |
| Правильное использование респиратора | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,2 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 13 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

Подготовка оштукатуренной поверхности под окрашивание составами на неводной основе

Цель: формирование умения по подготовке поверхностей к окрашиванию составами на неводной основе

Задание. Выполнить подготовку оштукатуренной поверхности к окрашиванию составами на неводной основе.

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Проолифка поверхности (огрунтовка)

3 Подмазка трещин и неровностей

4 Шлифование подмазанных мест

5 Проолифка подмазанных мест

6 Первое сплошное шпатлевание

7 Шлифование

8 Второе сплошное шпатлевание

7 Шлифование

8 Огрунтовка

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами, СИЗ:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Металлическая щетка | 1 |
| Шпатель большой | 1 |
| Шпатель малый | 1 |
| Металлическая гладилка | 1 |
| Валик | 1 |
| Кисть | 1 |
| Ванночка для валика | 1 |
| Емкость для шпаклевочного состава | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Грунтовка |  |
| Шпатлевочный состав |  |
| Шлифовальная бумага |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Технология ведения работ | 4,5 |
| Качество подготовленной поверхности | 10 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1,5 |
| Максимальный балл | 17 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 9 | неудовлетворительно |
| От 9 до 11 | удовлетворительно |
| От 12 до 14 | хорошо |
| От 15 до 17 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. ПК 2.1 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Технология ведения работ |  |
| Проолифка поверхности (огрунтовка) | 0,5 |
| Подмазка трещин и неровностей | 0,5 |
| Шлифование подмазанных мест | 0,5 |
| Проолифка подмазанных мест | 0,5 |
| Первое сплошное шпатлевание | 0,5 |
| Шлифование | 0,5 |
| Второе сплошное шпатлевание | 0,5 |
| Шлифование | 0,5 |
| Огрунтовка | 0,5 |
| Качество подготовленной поверхности |  |
| Поверхность полностью очищена | 1 |
| Поверхность полностью огрунтована без попусков, однородная | 1 |
| Трещины и раковины полностью зашпатлеваны | 1 |
| Зашпатлеванные места зашлифованы | 1 |
| Выполнена проолифка подмазанных мест, пропуски отсутсвуют | 1 |
| Первое сплошное шпатлевание выполнено, пропуски и наплывы отсутствуют | 1 |
| Первое сплошное шлифование выполнено, пропуски отсутствуют, поверхность гладкая | 1 |
| Второе сплошное шпатлевание выполнено, пропуски и наплывы отсутствуют | 1 |
| Второе сплошное шлифование выполнено, пропуски отсутствуют, поверхность гладкая | 1 |
| Вторая огрунтовка выполнена, пропуски отсутствуют, покрытие однородное | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование очков | 0,1 |
| Правильное использование респиратора | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,3 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,5 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,2 |
| ИТОГО | 17 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4

Подготовка металлической поверхности под окрашивание составами на неводной основе

Цель: формирование умения по подготовке поверхностей к окрашиванию составами на неводной основе

Задание. Выполнить подготовку металлической поверхности к окрашиванию составами на неводной основе.

Состав работ:

1 Очистка поверхности.

2 Огрунтовка поверхности

3 Частичная подмазка

4 Шлифование подмазанных мест

5 Сплошное шпатлевание

6 Шлифование

7 Огрунтовка

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами, СИЗ:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Металлическая щетка | 1 |
| Шпатель большой | 1 |
| Шпатель малый | 1 |
| Металлическая гладилка | 1 |
| Валик | 1 |
| Кисть | 1 |
| Ванночка для валика | 1 |
| Емкость для шпаклевочного состава | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Грунтовка |  |
| Шпатлевочный состав |  |
| Шлифовальная бумага |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1,5 |
| Технология ведения работ | 3,5 |
| Качество подготовленной поверхности | 7 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 13 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 5 | неудовлетворительно |
| От 5 до 7 | удовлетворительно |
| От 8 до 10 | хорошо |
| От 11 до 13 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. ПК 2.1 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Технология ведения работ |  |
| Очистка поверхности. | 0,5 |
| Огрунтовка | 0,5 |
| Частичная подмазка | 0,5 |
| Шлифование подмазанных мест | 0,5 |
| Сплошное шпатлевание | 0,5 |
| Шлифование | 0,5 |
| Огрунтовка | 0,5 |
| Качество подготовленной поверхности |  |
| Поверхность полностью очищена | 1 |
| Поверхность полностью огрунтована без попусков, однородная | 1 |
| Трещины и раковины полностью зашпатлеваны | 1 |
| Зашпатлеванные места зашлифованы | 1 |
| Сплошное шпатлевание выполнено, пропуски и наплывы отсутствуют | 1 |
| Шлифование выполнено, пропуски отсутствуют, поверхность гладкая | 1 |
| Вторая огрунтовка выполнена, пропуски отсутствуют, покрытие однородное | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование очков | 0,1 |
| Правильное использование респиратора | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,2 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 13 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5

Окрашивание оштукатуренной поверхности известковыми составами

Цель: формирование умения по окрашиванию поверхности составами на водной основе

Задание: выполнить окрашивание оштукатуренной поверхности известковым составом

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к окрашиванию.

3 Подготовка окрашивающего состава

4 Окрашивание поверхности

Время выполнения задания: 18 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Шпатель малый | 1 |
| Кисть - макловица | 1 |
| Емкость для окрашивающего состава | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Известковый состав | 1000г |
| Вода |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1 |
| Подготовка окрашивающего состава | 1 |
| Технология ведения работ | 1,2 |
| Качество окрашенной поверхности | 6 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 0,8 |
| Максимальный балл | 11 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 6 | неудовлетворительно |
| От 6 до 7 | удовлетворительно |
| От 8 до 9 | хорошо |
| От 10 до 11 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка |
| --- | --- |
| Окрашивание поверхности составами на водной основе ПК 2.1, 2.2 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Подготовка окрашивающего состава |  |
| Известковый состав замешан однородно, выполнено процеживание | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность в соответствии с требованиями (маховыми кистями окрашивают в два приема, окраска горизонтальными движениями, растушевка- вертикальными движениями) | 0,5 |
| Выполнена отводка в местах примыкания потолка и стены | 0,5 |
| Правильное использование инструмента | 0,1 |
| Отсутствие потеков краски на ручке инструмента | 0,1 |
| Качество окрашенной поверхности |  |
| Поверхность имеет однотонную фактуру | 1 |
| Отсутствие просвечивания нижележащих слоев краски | 1 |
| Отсутствие пятен на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие потеков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие волосков от кисти на окрашенной поверхности | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование очков | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,1 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 11 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6

Окрашивание оштукатуренной поверхности водоэмульсионными составами

Цель: формирование умения по окрашиванию о поверхности составами на водной основе

Задание: Выполнить окрашивание оштукатуренной поверхности водоэмульсионными составами

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к окрашиванию.

3 Подготовка окрашивающего состава

4 Окрашивание поверхности

Время выполнения задания: 18 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Валик | 1 |
| Кисть | 1 |
| Ванночка для валика | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Воднодисперсионная краска |  |
| Вода |  |
| Колер |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 2 |
| Подготовка окрашивающего состава | 1 |
| Технология ведения работ | 3 |
| Качество окрашенной поверхности | 6 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 14 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 6 | неудовлетворительно |
| От 6 до 8 | удовлетворительно |
| От 9 до 11 | хорошо |
| От 12 до 14 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка |
| --- | --- |
| Окрашивание поверхности составами на водной основе ПК 2.1, 2.2 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности | 1 |
| Обеспыливание поверхности | 1 |
| Подготовка окрашивающего состава |  |
| Грамотность колеровки смеси | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность в соответствии с требованиями (валик прокатывают по поверхности вертикальными движениями сверху вниз так, чтобы каждая последующая полоса закраски перекрывала предыдущую на 2-3 см.) | 1 |
| Выполнена отводка в местах примыкания потолка и стены | 1 |
| Правильное использование инструмента | 0,5 |
| Отсутствие потеков краски на ручке инструмента | 0,5 |
| Качество окрашенной поверхности |  |
| Поверхность имеет однотонную фактуру | 1 |
| Отсутствие просвечивания нижележащих слоев краски | 1 |
| Отсутствие пятен на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие потеков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие волосков от кисти на окрашенной поверхности | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование очков | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,2 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,2 |
| ИТОГО | 14 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7

Окрашивание металлической поверхности эмалями

Цель: формирование умения по окрашиванию поверхностей составами на неводной основе

Задание. Выполнить окрашивание металлической поверхности составами на неводной основе, эмалями

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к окрашиванию.

3 Подготовка окрашивающего состава

4 Окрашивание поверхности

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Металлическая щетка | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Кисть-ручник | 1 |
| Емкость для окрашивающего состава | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Краска эмаль |  |
| Растворитель |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1 |
| Подготовка окрашивающего состава | 1 |
| Технология ведения работ | 2,5 |
| Качество окрашенной поверхности | 8 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1,5 |
| Максимальный балл | 15 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 7 | неудовлетворительно |
| От 7 до 9 | удовлетворительно |
| От 10 до 12 | хорошо |
| От 13 до 15 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Окрашивание поверхности составами на неводной основе (эмали) ПК 2.1, 2.2 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Подготовка окрашивающего состава |  |
| Состав замешан в требуемой консистенции | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность в соответствии с требованиями (параллельными непрерывными движениями кисти) | 0,5 |
| Разравнивание окрашивающего состава в горизонтальном или вертикальном направлении | 0,5 |
| Отсутствие потеков краски на ручке кисти | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Нанесение слоя краски на поверхность стены - по вертикали, на деревянных поверхностях –вдоль волокон, на металлических - вдоль длины изделий | 0,5 |
| Качество окрашенной поверхности |  |
| Поверхность имеет однотонную фактуру | 1 |
| Отсутствие просвечивания нижележащих слоев краски | 1 |
| Отсутствие пятен на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие морщин на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие потеков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие кусков пленки на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие видимых крупинок краски на окрашенной поверхности | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование респиратора | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,5 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 15 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8

Окрашивание оштукатуренной поверхности эмалями

Цель: формирование умения по окрашиванию поверхностей составами на неводной основе

Задание. Выполнить окрашивание оштукатуренной поверхности составами на неводной основе, эмалями

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к окрашиванию.

3 Подготовка окрашивающего состава

4 Окрашивание поверхности

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Металлическая щетка | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Кисть-ручник | 1 |
| Валик | 1 |
| Ванночка для валика | 1 |
| Емкость для окрашивающего состава | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Краска эмаль |  |
| Растворитель |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1 |
| Подготовка окрашивающего состава | 1 |
| Технология ведения работ | 2 |
| Качество окрашенной поверхности | 8 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 14 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 6 | неудовлетворительно |
| От 6 до 8 | удовлетворительно |
| От 9 до 11 | хорошо |
| От 12 до 14 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Окрашивание поверхности составами на неводной основе (эмали) ПК 2.1, 2.2 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Подготовка окрашивающего состава |  |
| Состав замешан в требуемой консистенции | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность валиком в соответствии с требованиями (вертикальными полосами, движениями вверх-вниз) | 0,5 |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность кистью в соответствии с требованиями (вертикальными полосами, движениями вверх-вниз) | 0,5 |
| Отсутствие потеков краски на ручке кисти и валика | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество окрашенной поверхности |  |
| Поверхность имеет однотонную фактуру | 1 |
| Отсутствие просвечивания нижележащих слоев краски | 1 |
| Отсутствие пятен на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие морщин на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие потеков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие кусков пленки на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие видимых крупинок краски на окрашенной поверхности | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование респиратора | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,3 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 14 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9

Окрашивание деревянной поверхности эмалями

Цель: формирование умения по окрашиванию поверхностей составами на неводной основе

Задание. Выполнить окрашивание деревянной поверхности составами на неводной основе, эмалями

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к окрашиванию.

3 Подготовка окрашивающего состава

4 Окрашивание поверхности

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Металлическая щетка | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Кисть-ручник | 1 |
| Валик | 1 |
| Ванночка для валика | 1 |
| Емкость для окрашивающего состава | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Краска эмаль |  |
| Растворитель |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1 |
| Подготовка окрашивающего состава | 1 |
| Технология ведения работ | 2 |
| Качество окрашенной поверхности | 8 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 14 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 6 | неудовлетворительно |
| От 6 до 8 | удовлетворительно |
| От 9 до 11 | хорошо |
| От 12 до 14 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Окрашивание поверхности составами на неводной основе (эмали) ПК 2.1, 2.2 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Подготовка окрашивающего состава |  |
| Состав замешан в требуемой консистенции | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность валиком в соответствии с требованиями (вертикальными полосами, движениями вверх-вниз) | 0,5 |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность кистью в соответствии с требованиями (вертикальными полосами, движениями вверх-вниз) | 0,5 |
| Отсутствие потеков краски на ручке кисти и валика | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество окрашенной поверхности |  |
| Поверхность имеет однотонную фактуру | 1 |
| Отсутствие просвечивания нижележащих слоев краски | 1 |
| Отсутствие пятен на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие морщин на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие потеков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие кусков пленки на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие видимых крупинок краски на окрашенной поверхности | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование респиратора | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,4 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,1 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 14 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10

Нанесение рисунка на поверхность по трафарету

Цель: формирование умения по декорированию окрашенной поверхности при помощи трафарета

Задание. Выполнить нанесение рисунка на окрашенную поверхность по трафарету, согласно заданным размерам

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места

2 Разметка поверхности

3 Подготовка окрашивающего состава

4 Нанесение рисунка по трафарету

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Кисть-ручник | 1 |
| Валик | 1 |
| Трафаретная кисть | 1 |
| Тампон | 2 |
| Емкость для окрашивающего состава | 2 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Воднодисперсионная краска |  |
| Колер |  |
| Малярный скотч |  |
| Трафарет |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда |  |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Подготовка окрашивающего состава |  |
| Технология ведения работ |  |
| Качество окрашенной поверхности |  |
| Техника безопасности, гигиена, чистота |  |
| Максимальный балл |  |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 3 | неудовлетворительно |
| От 3 до 5 | удовлетворительно |
| От 6 до 8 | хорошо |
| От 9 до 11 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Окрашивание поверхности составами на неводной основе (эмали) ПК 2.1, 2.2 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Подготовка окрашивающего состава |  |
| Смесь отколирована в соответствии с заданием | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Выполнена разметка поверхности согласно размерам | 0,5 |
| Трафарет закреплен на поверхность малярным скотчем | 0,5 |
| Окрашивающий состав равномерно нанесен на поверхность | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество окрашенной поверхности |  |
| Панель А: ширина 2000мм, длина 600мм; | 1 |
| Фриз: ширина 2000мм, длина 200мм; | 1 |
| Отсутствие просвечивания нижележащих слоев краски | 1 |
| Отсутствие пятен на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие потеков на окрашенной поверхности | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,1 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 11 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11

Разметка и окраска панелей

Цель: формирование умения по разметке элементов поверхности под окрашивание

Задание. Выполнить разметку и окрашивание панелей по заданным размерам (высота панели 1100 мм).

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к окрашиванию.

3 Подготовка окрашивающего состава

4 Окрашивание поверхности

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Металлическая гладилка | 1 |
| Валик | 1 |
| Кисть | 1 |
| Ванночка для валика | 1 |
| Уровень | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Воднодисперсионная краска |  |
| Вода |  |
| Колер |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 2 |
| Подготовка окрашивающего состава | 1 |
| Технология ведения работ | 3 |
| Качество окрашенной поверхности | 6 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 14 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 6 | неудовлетворительно |
| От 6 до 8 | удовлетворительно |
| От 9до 11 | хорошо |
| От 12 до 14 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка |
| --- | --- |
| Окрашивание поверхности составами на водной основе ПК 2.1, 2.2 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности | 1 |
| Обеспыливание поверхности | 1 |
| Подготовка окрашивающего состава |  |
| Грамотность колеровки смеси | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность в соответствии с требованиями (валик прокатывают по поверхности вертикальными движениями сверху вниз так, чтобы каждая последующая полоса закраски перекрывала предыдущую на 2-3 см.) | 1 |
| Выполнена отводка в местах примыкания потолка и стены | 1 |
| Правильное использование инструмента | 0,5 |
| Отсутствие потеков краски на ручке инструмента | 0,5 |
| Качество окрашенной поверхности |  |
| Поверхность имеет однотонную фактуру | 1 |
| Отсутствие просвечивания нижележащих слоев краски | 1 |
| Отсутствие пятен на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие потеков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие волосков от кисти на окрашенной поверхности | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование очков | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,3 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 14 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №12

Оклеивание поверхности виниловыми обоями с молдингом

Цель: формирование умения по оклеиванию поверхностей обоями

Задание. Выполнить оклеивание поверхности виниловыми обоями с подбором рисунка по середине, по заданным размерам 900 мм*900 мм. По краю приклеить молдинг.

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к оклеиванию обоями.

3 Приготовление обоев.

3 Приготовление клея.

4 Оклеивание поверхности обоями.

5. Приклеивание молдинга

Время выполнения 6 часов.

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Шпатель обойный | 1 |
| Прорезиненный валик | 1 |
| Ножницы | 1 |
| Нож канцелярский | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Отвес | 1 |
| Ветошь | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Клей обойный, г |  |
| Вода, л |  |
| Обои, рулон |  |
| Молдинг |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 0,5 |
| Технология ведения работ | 3 |
| Качество оклеенной поверхности | 9 |
| Отделка поверхности молдингом | 3 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1,5 |
| Максимальный балл | 19 |

Таблица перевода результатов экзамена (квалификационного) в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 12 | неудовлетворительно |
| От 13 до 14,5 | удовлетворительно |
| От 15,5 до 17,5 | хорошо |
| От 18,5 до 19,5 | отлично |

Оценочная ведомость

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Оклеивание поверхности обоями ПК 2.1, 2.3 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности шпателем | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Грунтование поверхности | 0,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 0,5 |
| Технология ведения работ |  |
| Разметка поверхности в соответствии с размерами | 0,5 |
| Подготовка обоев в соответствии с размерами | 0,5 |
| Нанесение клея на поверхность обоев без пробелов | 0,5 |
| Наклеивание первого полотна обоев строго по отвесу | 0,5 |
| Проверка вертикальности и горизонтальности первого полотна обоев | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество оклеенной поверхности |  |
| Вертикаль 1, размер соответствует 900 мм | 1 |
| Вертикаль 2, размер соответствует 900 мм | 1 |
| Горизонталь 1, размер соответствует 900 мм | 1 |
| Горизонталь 2, размер соответствует 900 мм | 1 |
| Рисунок совмещен правильно | 1 |
| Отсутствие перекоса полотнища (по вертикали) | 1 |
| Отсутствие пузырей на поверхности | 1 |
| Отсутствие пятен клея на поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков, отслоения обоев | 1 |
| Отделка поверхности молдингом |  |
| Молдинг не отстает от поверхности | 1 |
| Соблюдены заданные размеры | 1 |
| Правильное соединение углов | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,5 |
| ИТОГО | 19,5 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13

Оклеивание поверхности бумажными обоями

Цель: формирование умения по оклеиванию поверхностей обоями

Задание. Выполнить оклеивание поверхности бумажными обоями по заданным размерам

1500 мм*1590мм.

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к оклеиванию обоями.

3 Приготовление обоев.

3 Приготовление клея.

4 Оклеивание поверхности обоями.

Время выполнения 12 часов.

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Шпатель обойный | 1 |
| Прорезиненный валик | 1 |
| Ножницы | 1 |
| Нож канцелярский | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Отвес | 1 |
| Ветошь | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Клей обойный, г |  |
| Вода, л |  |
| Обои, рулон |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 0,5 |
| Технология ведения работ | 3,5 |
| Качество оклеенной поверхности | 11 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1,5 |
| Максимальный балл | 19 |

Таблица перевода результатов экзамена (квалификационного) в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 11 | неудовлетворительно |
| От 12 до 14 | удовлетворительно |
| От 15 до 17 | хорошо |
| От 18 до 19 | отлично |

Оценочная ведомость

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Оклеивание поверхности обоями ПК 2.1, 2.3 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности шпателем | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Грунтование поверхности | 0,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 0,5 |
| Технология ведения работ |  |
| Разметка поверхности в соответствии с размерами | 0,5 |
| Подготовка обоев в соответствии с размерами | 0,5 |
| Нанесение клея на поверхность обоев без пробелов | 0,5 |
| Наклеивание первого полотна обоев строго по отвесу | 0,5 |
| Проверка вертикальности и горизонтальности первого полотна обоев | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Наклеивание бордюра по указанным размерам | 0,5 |
| Качество оклеенной поверхности |  |
| Вертикаль 1, размер соответствует 1500 мм | 1 |
| Вертикаль 2, (середина плоскости) размер соответствует 150 0 мм | 1 |
| Вертикаль 3, размер соответствует 1500 мм | 1 |
| Горизонталь 1, размер соответствует 1500 мм | 1 |
| Горизонталь 2 (середина плоскости) размер соответствует 1500 мм | 1 |
| Горизонталь 3, размер соответствует 1500 мм | 1 |
| Все полотнища имеют одинаковый цвет и оттенок | 1 |
| Отсутствие перекоса полотнищ (по вертикали) | 1 |
| Отсутствие пузырей на поверхности | 1 |
| Отсутствие пятен клея на поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков, отслоения обоев | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,5 |
| ИТОГО | 19 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 14

Оклеивание поверхности бумажными обоями с бордюром

Цель: формирование умения по оклеиванию поверхностей обоями

Задание. Выполнить оклеивание поверхности бумажными обоями по заданным размерам

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к оклеиванию обоями.

3 Приготовление обоев.

3 Приготовление клея.

4 Оклеивание поверхности обоями.

5 Наклеивание бордюра

Время выполнения задания: 6 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Шпатель обойный | 1 |
| Прорезиненный валик | 1 |
| Ножницы | 1 |
| Нож канцелярский | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Отвес | 1 |
| Ветошь | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Клей обойный, г |  |
| Вода, л |  |
| Обои, рулон |  |
| Бордюрная лента |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 0,5 |
| Технология ведения работ | 3,5 |
| Качество оклеенной поверхности | 13 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1,5 |
| Максимальный балл | 21 |

Таблица перевода результатов экзамена (квалификационного) в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 13 | неудовлетворительно |
| От 13 до 15 | удовлетворительно |
| От 16 до 18 | хорошо |
| От 19 до 21 | отлично |

Оценочная ведомость

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Оклеивание поверхности обоями ПК 2.1, 2.3 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности шпателем | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Грунтование поверхности | 0,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 0,5 |
| Технология ведения работ |  |
| Разметка поверхности в соответствии с размерами | 0,5 |
| Подготовка обоев в соответствии с размерами | 0,5 |
| Нанесение клея на поверхность обоев без пробелов | 0,5 |
| Наклеивание первого полотна обоев строго по отвесу | 0,5 |
| Проверка вертикальности и горизонтальности первого полотна обоев | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Наклеивание бордюра по указанным размерам | 0,5 |
| Качество оклеенной поверхности |  |
| Вертикаль 1, размер соответствует 1350 мм | 1 |
| Вертикаль 2, (середина плоскости) размер соответствует 1350 мм | 1 |
| Вертикаль 3, размер соответствует 1350 мм | 1 |
| Горизонталь 1, размер соответствует 1500 мм | 1 |
| Горизонталь 2 (середина плоскости) размер соответствует 1500 мм | 1 |
| Горизонталь 3, размер соответствует 1500 мм | 1 |
| Бордюр длина 1500мм | 1 |
| Бордюр высота 150мм | 1 |
| Все полотнища имеют одинаковый цвет и оттенок | 1 |
| Отсутствие перекоса полотнищ (по вертикали) | 1 |
| Отсутствие пузырей на поверхности | 1 |
| Отсутствие пятен клея на поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков, отслоения обоев | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,5 |
| ИТОГО | 24 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 15

Оклеивание поверхности флизелиновыми обоями

Цель: формирование умения по оклеиванию поверхностей обоями

Задание. Выполнить оклеивание поверхности флизелиновыми обоями по заданным размерам

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к оклеиванию обоями.

3 Приготовление обоев.

3 Приготовление клея.

4 Оклеивание поверхности обоями.

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Шпатель обойный | 1 |
| Прорезиненный валик | 1 |
| Ножницы | 1 |
| Нож канцелярский | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Отвес | 1 |
| Ветошь | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Клей обойный, г |  |
| Вода, л |  |
| Обои, рулон |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ | 1,5 |
| Качество оклеенной поверхности | 9 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 15 |

Таблица перевода результатов экзамена (квалификационного) в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 7 | неудовлетворительно |
| От 7 до 9 | удовлетворительно |
| От 10 до 12 | хорошо |
| От 13 до 15 | отлично |

Оценочная ведомость

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Оклеивание поверхности обоями ПК 2.1, 2.3 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности шпателем | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Грунтование поверхности | 0,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Разметка поверхности в соответствии с размерами | 0,5 |
| Подготовка обоев в соответствии с размерами | 0,5 |
| Нанесение клея на поверхность обоев без пробелов | 0,5 |
| Наклеивание полотен обоев строго по отвесу | 0,5 |
| Проверка вертикальности и горизонтальности полотен обоев | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество оклеенной поверхности |  |
| Полотно А: ширина 530 мм, длина 400мм | 1 |
| Полотно В: ширина 530мм, длина 700мм | 1 |
| Полотно С: ширина 530 мм, длина 600мм | 1 |
| Полотно D: ширина 530мм, длина 300мм | 1 |
| Все полотнища имеют одинаковый цвет и оттенок | 1 |
| Отсутствие перекоса полотнищ (по вертикали) | 1 |
| Отсутствие пузырей на поверхности | 1 |
| Отсутствие пятен клея на поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков, отслоения обоев | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,1 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 15 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16

Оклеивание поверхности виниловыми обоями

Цель: формирование умения по оклеиванию поверхностей обоями

Задание. Выполнить оклеивание поверхности виниловыми обоями по заданным размерам.

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к оклеиванию обоями.

3 Приготовление обоев.

3 Приготовление клея.

4 Оклеивание поверхности обоями.

Время выполнения задания: 6 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Шпатель обойный | 1 |
| Прорезиненный валик | 1 |
| Ножницы | 1 |
| Нож канцелярский | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Отвес | 1 |
| Ветошь | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Клей обойный, г |  |
| Вода, л |  |
| Обои, рулон |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ | 1,5 |
| Качество оклеенной поверхности | 8 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 14 |

Таблица перевода результатов экзамена (квалификационного) в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 6 | неудовлетворительно |
| От 6 до 8 | удовлетворительно |
| От 9 до 11 | хорошо |
| От 12 до 14 | отлично |

Оценочная ведомость

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Оклеивание поверхности обоями ПК 2.1, 2.3 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности шпателем | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Грунтование поверхности | 0,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Разметка поверхности в соответствии с размерами | 0,5 |
| Подготовка обоев в соответствии с размерами | 0,5 |
| Нанесение клея на поверхность обоев без пробелов | 0,5 |
| Наклеивание полотен обоев строго по отвесу | 0,5 |
| Проверка вертикальности и горизонтальности полотен обоев | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество оклеенной поверхности |  |
| Полотно А: ширина 1000 мм, длина 700мм | 1 |
| Полотно В: ширина 1000 мм, длина 700мм | 1 |
| Полотно С: ширина 1000 мм, длина 700мм | 1 |
| Все полотнища имеют одинаковый цвет и оттенок | 1 |
| Отсутствие перекоса полотнищ (по вертикали) | 1 |
| Отсутствие пузырей на поверхности | 1 |
| Отсутствие пятен клея на поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков, отслоения обоев | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,1 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 14 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 17

Оклеивание внешнего угла виниловыми обоями

Цель: формирование умения по оклеиванию поверхностей обоями

Задание. Выполнить оклеивание внешнего угла виниловыми обоями на 2 полотна.

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к оклеиванию обоями.

3 Приготовление обоев.

3 Приготовление клея.

4 Оклеивание поверхности обоями.

Время выполнения задания: 6 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Шпатель обойный | 1 |
| Прорезиненный валик | 1 |
| Ножницы | 1 |
| Нож канцелярский | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Отвес | 1 |
| Ветошь | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Клей обойный, г |  |
| Вода, л |  |
| Обои, рулон |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ | 1,5 |
| Качество оклеенной поверхности | 9 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 15 |

Таблица перевода результатов экзамена (квалификационного) в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 7 | неудовлетворительно |
| От 7до 9 | удовлетворительно |
| От 10 до 12 | хорошо |
| От 13 до 15 | отлично |

Оценочная ведомость

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Оклеивание поверхности обоями ПК 2.1, 2.3 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности шпателем | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Грунтование поверхности | 0,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Разметка поверхности в соответствии с размерами | 0,5 |
| Подготовка обоев в соответствии с размерами | 0,5 |
| Нанесение клея на поверхность обоев без пробелов | 0,5 |
| Наклеивание полотен обоев строго по отвесу | 0,5 |
| Проверка вертикальности и горизонтальности полотен обоев | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество оклеенной поверхности |  |
| Полотно А: ширина 1000 мм, длина 900 мм | 1 |
| Полотно В: ширина 1000 мм, длина 900мм | 1 |
| Все полотнища имеют одинаковый цвет и оттенок | 1 |
| Отсутствие перекоса полотнищ (по вертикали) | 1 |
| Отсутствие пузырей на поверхности | 1 |
| Отсутствие пузырей на внешнем углу | 1 |
| Отсутствие утолщенного шва | 1 |
| Отсутствие пятен клея на поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков, отслоения обоев | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,1 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 15 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 18

Оклеивание внутреннего угла бумажными обоями

Цель: формирование умения по оклеиванию поверхностей обоями

Задание. Выполнить оклеивание внутреннего угла бумажными обоями.

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к оклеиванию обоями.

3 Приготовление обоев.

3 Приготовление клея.

4 Оклеивание поверхности обоями.

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Шпатель обойный | 1 |
| Прорезиненный валик | 1 |
| Ножницы | 1 |
| Нож канцелярский | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Отвес | 1 |
| Ветошь | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Клей обойный, г |  |
| Вода, л |  |
| Обои, рулон |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ | 3 |
| Качество оклеенной поверхности | 10 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 17,5 |

Таблица перевода результатов экзамена (квалификационного) в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 8 | неудовлетворительно |
| От 8до 11 | удовлетворительно |
| От 12 до 15 | хорошо |
| От 16 до 17,5 | отлично |

Оценочная ведомость

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Оклеивание поверхности обоями ПК 2.1, 2.3 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности шпателем | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Грунтование поверхности | 0,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Разметка поверхности в соответствии с размерами | 0,5 |
| Подготовка обоев в соответствии с размерами | 0,5 |
| Нанесение клея на поверхность обоев без пробелов | 0,5 |
| Наклеивание полотен обоев строго по отвесу | 0,5 |
| Проверка вертикальности и горизонтальности полотен обоев | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество оклеенной поверхности |  |
| Полотно А: ширина 530 мм, длина 900 мм | 1 |
| Полотно В: ширина 530 мм, длина 900мм | 1 |
| Все полотнища имеют одинаковый цвет и оттенок | 1 |
| Отсутствие перекоса полотнищ (по вертикали) | 1 |
| Отсутствие пузырей на поверхности | 1 |
| Отсутствие пузырей в углу | 1 |
| Отсутствие морщин в углу | 1 |
| Отсутствие разрывов обоев в углу. | 1 |
| Отсутствие пятен клея на поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков, отслоения обоев | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,1 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 17,5 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 19

Оклеивание поверхности виниловыми обоями

Цель: формирование умения по оклеиванию поверхностей обоями

Задание. Выполнить оклеивание поверхности виниловыми   обоями по заданным размерам

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к оклеиванию обоями.

3 Приготовление обоев.

3 Приготовление клея.

4 Оклеивание поверхности обоями.

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Шпатель обойный | 1 |
| Прорезиненный валик | 1 |
| Ножницы | 1 |
| Нож канцелярский | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Отвес | 1 |
| Ветошь | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Клей обойный, г |  |
| Вода, л |  |
| Обои, рулон | 1 |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ | 3 |
| Качество оклеенной поверхности | 9 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 16,5 |

Таблица перевода результатов экзамена (квалификационного) в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 8 | неудовлетворительно |
| От 8 до 10 | удовлетворительно |
| От 11 до 13 | хорошо |
| От 14 до 16,5 | отлично |

Оценочная ведомость

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Оклеивание поверхности обоями ПК 2.1, 2.3 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности шпателем | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Грунтование поверхности | 0,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Разметка поверхности в соответствии с размерами | 0,5 |
| Подготовка обоев в соответствии с размерами | 0,5 |
| Нанесение клея на поверхность обоев без пробелов | 0,5 |
| Наклеивание полотен обоев строго по отвесу | 0,5 |
| Проверка вертикальности и горизонтальности полотен обоев | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество оклеенной поверхности |  |
| Полотно А: ширина 530мм, длина 800мм | 1 |
| Полотно В: ширина 530мм , длина 700мм | 1 |
| Полотно C: ширина 530мм, длина 700мм | 1 |
| Полотно D: ширина 530мм, длина 600мм | 1 |
| Полотно Е: ширина 530мм, длина 200мм. | 1 |
| Отсутствие перекоса полотнищ (по вертикали) | 1 |
| Отсутствие пузырей на поверхности | 1 |
| Отсутствие пятен клея на поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков, отслоения обоев | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,1 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 16,5 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 20

Оклеивание поверхности бумажными обоями с элементами декора

Цель: формирование умения по декорированию поверхности бордюрами

Задание. Выполнить оклеивание поверхности обоями, декорирование поверхности бордюром

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Подготовка поверхности к оклеиванию обоями.

3 Приготовление обоев.

3 Приготовление клея.

4 Оклеивание поверхности обоями.

5 Наклеивание бордюра

Время выполнения задания: 18 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Шпатель обойный | 1 |
| Прорезиненный валик | 1 |
| Ножницы | 1 |
| Нож канцелярский | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Отвес | 1 |
| Ветошь | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Клей обойный, г |  |
| Вода, л |  |
| Обои, рулон |  |
| Бордюрная лента |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 1,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ | 3,5 |
| Качество оклеенной поверхности | 9 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 17 |

Таблица перевода результатов экзамена (квалификационного) в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 9 | неудовлетворительно |
| От 9 до 11 | удовлетворительно |
| От 12 до 14 | хорошо |
| От 15 до 17 | отлично |

Оценочная ведомость

| Параметры оценивания | Макс. Оценка. |
| --- | --- |
| Оклеивание поверхности обоями ПК 2.1, 2.3 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности шпателем | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Грунтование поверхности | 0,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Разметка поверхности в соответствии с размерами | 0,5 |
| Подготовка обоев в соответствии с размерами | 0,5 |
| Нанесение клея на поверхность обоев без пробелов | 0,5 |
| Наклеивание полотен обоев строго по отвесу | 0,5 |
| Проверка вертикальности и горизонтальности полотен обоев | 0,5 |
| Наклеивание бордюра в соответствии с размерами | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество оклеенной поверхности |  |
| Полотно А: ширина 530мм, длина 800мм | 1 |
| Полотно В: ширина 530мм, длина 700мм | 1 |
| Полотно C: ширина 530мм, длина 600мм | 1 |
| Полотно D: ширина 530мм, длина 600мм | 1 |
| Бордюр: ширина 1060мм, длина 200мм | 1 |
| Отсутствие перекоса полотнищ (по вертикали) | 1 |
| Отсутствие пузырей на поверхности | 1 |
| Отсутствие пятен клея на поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков, отслоения обоев | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,1 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 17 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 21

Ремонт поверхностей, окрашенных составами водной основе (водоэмульсионными)

Цель: формирование умения по выполнению ремонта поверхностей, окрашенных составами на водной основе

Задание. Выполнить ремонт поверхности, окрашенной водоэмульсионным составом

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Осмотр поверхности, выявление дефектов

3 Подготовка поверхности, удаление дефектов

4 Окрашивание поверхности

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Металлическая щетка | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Кисть-ручник | 1 |
| Валик | 1 |
| Ванночка для валика | 1 |
| Емкость для окрашивающего состава | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Краска водоэмульсионная |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 3 |
| Подготовка окрашивающего состава | 1 |
| Технология ведения работ | 2 |
| Качество окрашенной поверхности | 8 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 17 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 9 | неудовлетворительно |
| От 9 до 11 | удовлетворительно |
| От 12 до 14 | хорошо |
| От 15 до 17 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Окрашивание поверхности составами на неводной основе (эмали) ПК 2.1, 2.2 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Первое огрунтование ремонтируемой поверхности | 0,5 |
| Шпатлевание ремонтируемой поверхности | 0,5 |
| Шлифование ремонтируемой поверхности | 0,5 |
| Второе огрунтование ремонтируемой поверхности | 0,5 |
| Подготовка окрашивающего состава |  |
| Состав замешан в требуемой консистенции | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность валиком в соответствии с требованиями (вертикальными полосами, движениями вверх-вниз) | 0,5 |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность кистью в соответствии с требованиями (вертикальными полосами, движениями вверх-вниз) | 0,5 |
| Отсутствие потеков краски на ручке кисти и валика | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество окрашенной поверхности |  |
| Поверхность имеет однотонную фактуру | 1 |
| Отсутствие просвечивания нижележащих слоев краски | 1 |
| Отсутствие пятен на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие морщин на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие потеков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие кусков пленки на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие видимых крупинок краски на окрашенной поверхности | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование респиратора | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,3 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 17 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 22

Ремонт поверхностей, окрашенных составами на неводной основе

Цель: формирование умения по выполнению ремонта поверхности, окрашенной составами на неводной основе

Задание. Выполнить ремонт поверхности окрашенной эмалью

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Осмотр поверхности, выявление дефектов

3 Подготовка поверхности, удаление дефектов

4 Окрашивание поверхности

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Металлическая щетка | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Кисть-ручник | 1 |
| Валик | 1 |
| Ванночка для валика | 1 |
| Емкость для окрашивающего состава | 1 |
| Очки | 1 |
| Респиратор | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Краска эмаль |  |
| Растворитель |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 3 |
| Подготовка окрашивающего состава | 1 |
| Технология ведения работ | 2 |
| Качество окрашенной поверхности | 8 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 17 |

Таблица перевода результатов выполнения задания в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 9 | неудовлетворительно |
| От 9 до 11 | удовлетворительно |
| От 12 до 14 | хорошо |
| От 15 до 17 | отлично |

Оценочный лист

| Параметры оценивания | Макс. оценка. |
| --- | --- |
| Окрашивание поверхности составами на неводной основе (эмали) ПК 2.1, 2.2 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Огрунтование ремонтируемой поверхности | 0,5 |
| Шпатлевание ремонтируемой поверхности | 0,5 |
| Шлифование ремонтируемой поверхности | 0,5 |
| Второе огрунтование (проолифливание ) замазанных мест | 0,5 |
| Подготовка окрашивающего состава |  |
| Состав замешан в требуемой консистенции | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность валиком в соответствии с требованиями (вертикальными полосами, движениями вверх-вниз) | 0,5 |
| Нанесение окрашивающего состава на поверхность кистью в соответствии с требованиями (вертикальными полосами, движениями вверх-вниз) | 0,5 |
| Отсутствие потеков краски на ручке кисти и валика | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество окрашенной поверхности |  |
| Поверхность имеет однотонную фактуру | 1 |
| Отсутствие просвечивания нижележащих слоев краски | 1 |
| Отсутствие пятен на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие морщин на окрашенной поверхности, | 1 |
| Отсутствие потеков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие кусков пленки на окрашенной поверхности | 1 |
| Отсутствие видимых крупинок краски на окрашенной поверхности | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование респиратора | 0,1 |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,3 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,2 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 17 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 23

Ремонт поверхностей, оклеенных обоями

Цель: формирование умения по выполнению ремонта поверхностей, оклеенных обоями

Задание. Выполнить ремонт поверхности, оклеенной бумажными обоями

Состав работ:

1 Подготовка рабочего места.

2 Осмотр поверхности, выявление дефектов

3 Подготовка материалов

4 Ремонт поверхности

5 Контроль качества

Время выполнения задания: 12 часов

Условия выполнения задания

1 Оснащение одного рабочего места инструментами:

| Необходимое оборудование и расходные материалы | Количество |
| --- | --- |
| Кисть-макловица | 1 |
| Шпатель | 1 |
| Шпатель обойный | 1 |
| Прорезиненный валик | 1 |
| Ножницы | 1 |
| Нож канцелярский | 1 |
| Рулетка | 1 |
| Карандаш | 1 |
| Маркер | 1 |
| Уровень строительный | 1 |
| Угольник | 1 |
| Отвес | 1 |
| Ветошь | 1 |
| Ведро | 1 |
| Очки | 1 |
| Перчатки | 1 пара |

2 Расходные материалы на одно рабочее место:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Клей обойный, г |  |
| Вода, л |  |
| Обои, рулон |  |

3 Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 1 |
| Качество подготовки поверхности | 2,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ | 3 |
| Качество оклеенной поверхности | 4 |
| Техника безопасности, гигиена, чистота | 1 |
| Максимальный балл | 12,5 |

Таблица перевода результатов экзамена (квалификационного) в пятибалльную систему оценок

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| Менее 6 | неудовлетворительно |
| От 7до 9 | удовлетворительно |
| От 10 до 11 | хорошо |
| От 12 до 12,5 | отлично |

Оценочная ведомость

| Параметры оценивания | Макс. Оценка. |
| --- | --- |
| Оклеивание поверхности обоями ПК 2.1, 2.3 |  |
| Рабочее место организовано в соответствии с заданием и требованиями безопасных условий труда | 0,5 |
| Комплект инструмента подобран в соответствии с заданием | 0,5 |
| Качество подготовки поверхности |  |
| Очистка поверхности шпателем | 0,5 |
| Обеспыливание поверхности | 0,5 |
| Грунтование поверхности | 0,5 |
| Приготовление клея в соответствии с инструкцией | 1 |
| Технология ведения работ |  |
| Разметка поверхности в соответствии с размерами | 0,5 |
| Подготовка обоев в соответствии с размерами | 0,5 |
| Нанесение клея на поверхность обоев без пробелов | 0,5 |
| Наклеивание полотен обоев строго по отвесу | 0,5 |
| Проверка вертикальности и горизонтальности полотен обоев | 0,5 |
| Выполнения контроля качества поверхности при производстве работ | 0,5 |
| Качество оклеенной поверхности |  |
| Отсутствие перекоса полотнищ (по вертикали) | 1 |
| Отсутствие пузырей на поверхности | 1 |
| Отсутствие пятен клея на поверхности | 1 |
| Отсутствие пропусков, отслоения обоев | 1 |
| Техника безопасности |  |
| Правильное использование перчаток | 0,1 |
| Наличие спецодежды и обуви | 0,5 |
| Наличие головного убора | 0,1 |
| По окончании работ инструменты вымыты и убраны | 0,1 |
| Содержание чистоты на рабочем месте во время производства работ | 0,1 |
| Рабочее место убрано по окончанию работ | 0,1 |
| ИТОГО | 12,5 |

Перечень практических занятий

| № п/п | Наименование темы | Название занятия | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1 Подготовка различных поверхностей под окрашивание и оклеивание обоями | Практическое задание №1 Подготовка оштукатуренной поверхности под окрашивание составами на водной основе Практическое задание №2 Подготовка деревянной поверхности под окрашивание составами на неводной основе Практическое задание №3 Подготовка оштукатуренной поверхности под окрашивание составами на неводной основе Практическое задание №4 Подготовка металлической поверхности под окрашивание составами на неводной основе | 12 12 12 12 |
| 2 | Тема 2.1 Окрашивание внутренних поверхностей водными составами | Практическое задание №5 Окрашивание оштукатуренной поверхности известковыми составами Практическое задание №6 Окрашивание оштукатуренной поверхности водоэмульсионными составами | 18 18 |
| 3 | Тема 2.2 Окрашивание внутренних поверхностей неводными составами | Практическое задание № 7 Окрашивание металлической поверхности эмалями Практическое задание № 8 Окрашивание оштукатуренной поверхности эмалями Практическое задание № 9 Окрашивание деревянной поверхности эмалями | 12 12 12 |
| 4 | Тема 2.3 Выполнение малярных отделок | Практическое задание № 10 Нанесение рисунка на поверхность по трафарету Практическое задание № 11 Разметка и окраска панелей | 12 12 |
| 5 | Тема 3.1 Оклеивание поверхности простыми обоями и обоями средней плотности | Практическое задание № 12 Оклеивание поверхности виниловыми обоями с молдингом Практическое задание № 13 Оклеивание поверхности бумажными обоями Практическое задание № 14 Оклеивание поверхности бумажными обоями с бордюром Практическое задание № 15 Оклеивание поверхности флизелиновыми обоями Практическое задание № 16 Оклеивание поверхности виниловыми обоями практическое задание № 17 Оклеивание внешнего угла виниловыми обоями Практическое задание № 18 Оклеивание внутреннего угла бумажными обоями Практическое задание № 19 Оклеивание поверхности виниловыми обоями Практическое задание № 20 Оклеивание поверхности бумажными обоями с элементами декора | 6 12 6 12 12 6 12 12 12 |
| 6 | Тема 4.1 Основные дефекты и ремонт окрашенных поверхностей | Практическое задание № 21 Ремонт поверхностей, окрашенных составами на водной основе Практическое задание № 22 Ремонт поверхностей, окрашенных составами на не водной основе | 12 12 |
| 7 | Тема 4.2 Основные дефекты и ремонт оклеенных поверхностей | Практическое задание № 23 Ремонт поверхностей, оклеенных обоями | 12 |
| Итого |  |  | 270 |